УДК  338.45:69(477)

УКПП

№ держ. реєстрації

Міністерство освіти і науки України

### Запорізький національний університет

Інженерний навчально-науковий інститут

69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 226

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

проф. Васильчук Г.М.

______________________

„____”__________2020 р.

## З В І Т

## ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

спеціалізованої науково-виробничої лабораторії з проектування, будівництва, експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж

«РОЗРОБКА ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ БУДІВЕЛЬНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСО- ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Науковий керівник НДР,

завідувач лабораторії, к.т.н.							А.І. Юхименко

2020

Результати роботи розглянуто на засідані кафедри промислового та цивільного будівництва ІННІ Запорізького національного університету, протокол № __ від «__» ________ __2020 р.

Реферат

Звіт про НДР: 123 с., 30 табл., 16 рис., 110 джерел.

організація будівельного виробництва; матеріальні ресурси; система забезпечення; Технологічність, оптимізація, показник, конструкція, система; бітумно-полімерні композиції, гідроізолюючий потенціал, експлуатаційна придатність, довговічність

Запропоновано високоефективний підхід у вирішенні проблеми вибору терміну реалізації проекту на основі наявного досвіду, теорії графів і потокових алгоритмів. Основні підсумкові результати висновків зводяться до розробки, проаналізованих та оцінених варіантів реалізації проекту з урахуванням різних ситуацій, обмежень і можливих прогресивних математичних методів їх вирішення; та запропонування методу вирішення завдань вироблення рішень в строк на основі теорії графів, тимчасових і вартісних параметрів.

Досліджені залежності системи заходів організаційно-технічного розвитку виробництва будівництва на макро- і мікро- рівнях, з використанням квазілінійної оптимізаційної моделі. На основі кібернетичного закону необхідної різноманітності, а також принципів системології та системотехніки були визначені шляхи підвищення надійності управлінських рішень будівельного проекту.

Наведена розробка методу автоматизованого планування змінного завдання при відновленні тривалості експлуатованих залізобетонних споруд: автомобільних і залізничних мостів і переїздів, морських споруд і інших, з високоморозостійким поверхневим шаром бетону методом мокрого торкретування. Розроблений і запропонований алгоритм і метод автоматизованого розрахунку технологічних і організаційних вирішень відновлення залізобетонних споруд, ефективний і може бути використаний в технологічному проектуванні.

Викладені результати досліджень визначення коефіцієнта зниження тривалості внутрішніх опоряджувальних робіт, із застосуванням сучасних технологічних і організаційних рішень з урахуванням зміни кількості виконавців і об'єму виконуваних робіт. Результати досліджень дозволяють отримувати реальні дані про параметри технологічного процесу виконання всього комплексу внутрішніх опоряджувальних робіт із застосування інноваційних технологічних і організаційних рішень.

### СПИСОК АВТОРІВ

| Керівник НДР зав. лабораторією, к.т.н. | __________________ (підпис) (дата) | А.І. Юхименко (вступ, реферат, п.1.1, висновки) |
| --- | --- | --- |
| Проректор з науково-педагогічної роботи та технічної освіти, проф., д.т.н. | __________________ (підпис) (дата) | В.А. Банах (п.1.5) |
| В.о. директора ІННІ ЗНУ, доц., к.т.н. | __________________ (підпис) (дата) | О.І. Федченок (п.1.6) |
| Завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва, доц., д.т.н | __________________ (підпис) (дата) | І.А. Арутюнян (п.2.1, 2.2) |
| Завідувач кафедри міського будівництва та архітектури. доц., к.т.н. | __________________ (підпис) (дата) | А.В. Банах (п.1.7) |
| Доцент, к.т.н. | __________________ (підпис) (дата) | Р.В. Самченко (п.2.4) |
| Доцент, к.т.н. | __________________ (підпис) (дата) | М.О. Полтавець (п.2.3) |
| Доцент, к.т.н. | __________________ (підпис) (дата) | П.П. Бичевий (п.1.2-1.4) |
| Ст. викладач, к.т.н. | __________________ (підпис) (дата) | Н.О. Данкевич (п.2.5) |

ЗМІСТ

| Вступ |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Розробка сучасних технологій зведення, реконструкції та відновлення будівель і споруд…………………………………… | 7 |
| 1.1 | Технології відновлення деформованих будівель та споруд, які зазнали кренів ……………………………………………………. | 7 |
| 1.2 | Дослідження причин корозії та розробка захисних покриттів залізобетонних конструкції промислових будівель…………… | 15 |
| 1.3 | Встановлення залежності між довговічністю модифікованого бітуму в порівнянні з традиційними покрівельними матеріалами, які використовуються в технології покрівельних робіт ………………………………………………………………. | 23 |
| 1.4 | Розробка кислотостійких різнонаповнених полімернасичуючих композицій для футерувань великогабаритного ємкістного обладання ……………………. | 28 |
| 1.5 | Визначення стадій, форм і принципів здійснення державного контролю за раціональним використанням і охороною земель при будівельно-відновлювальних роботах ……………………. | 35 |
| 1.6 | Підбір складу шпаклівки на основі гіпсу з використанням сучасних матеріалів для виконання оздоблювальних робіт … | 44 |
| 1.7 | Закономірності впливу технології відновлення м’яких покрівель на їх гідроізолюючі характеристики ……………….. | 61 |
| 2 | Організаційно-економічні та системотехнічні рішення зведення будівель…………………………………………………. | 67 |
| 2.1 | Функціональний підхід до вивчення організаційно-технологічного генезису будівельних систем …………………. | 67 |
| 2.2 | Організація системи матеріального забезпечення будівництва | 75 |
| 2.3 | Системологія в розвитку та управлінні виробничими системами …………………………………………………………. | 94 |
| 2.4 | Вивчення причин змін технічного стану будівель в процесі експлуатації (на прикладі житлового будинку по вул. Гудименка в м. Запоріжжя)……………………………………… | 102 |
| 2.5 | Вибір ефективного варіанту організаційно - технологічних рішень будівельного проекту…………………………………….. | 109 |
| Висновки…………………………………………………………...……… |  | 116 |
| Перелік джерел посилань………………………………………………… |  | 117 |

ВСТУП

На даний час економіка країни вимагає зміни підходів до оцінки вироблення і прийняття організаційно-технологічних рішень з урахуванням сучасних досягнень в області науки і техніці за допомогою нових методів і моделей. В умовах ринкових відносин на оптимальність організаційно-технологічних рішень будівельного проекту впливає велика кількість чинників. Ці обставини зумовлює необхідність розробки ефективної системи управління, щоб мінімізувати їх вплив на вибір оптимального варіанту будівельного проекту. Практика показала, що чим досконаліше методи оцінки, тим вище надійність управлінських, організаційних, технологічних і економічних рішень. В статті розглядається питання підвищення надійності управлінських рішень будівельного проекту та пропонується методика оцінки організаційно-технологічних рішень будівництва за допомагаю імітаційного моделювання.

Розробка економіко-математичної моделі для вирішення завдань з моделювання логістичної системи  у вигляді сітьової моделі, що дозволить об’єднати всіх учасників циклу виробничого процесу: постачальників, транспортні умови, виробників, собівартість виробництва, вартість перевезення продукції, попит і ціни (елементи мікро- та макрологістики) шляхом обліку міжсистемних зв’язків  за рахунок  методу  циркуляції потоку в сіті  з обмеженою пропускною здатністю. Це дозволяє вирішувати завдання з широкого спектру проблем логістизації будівництва та його матеріально-ресурсного забезпечення.

Дослідження проблеми спільної роботи елементів виробничих систем з урахуванням міжсистемних зв'язків на базі принципів системотехніки і логістики.

У сучасних умовах оновлення основних фондів України для інноваційного розвитку будівельної галузі набуває актуальності реалізація проектів за комплексним вирішенням питань техніко-економічної оптимізації будівництва і експлуатації великопрольотних будівель на новому технологічному рівні.

I Розробка сучасних технологій зведення, реконструкції та відновлення будівель і споруд

1.1 Технології відновлення деформованих будівель та споруд, які зазнали кренів

Розроблений ефективний спосіб відновлення деформованих будівель, споруд, що зазнали кренів, який включає два етапи. Перший – усунення кренів шляхом горизонтального буріння свердловини змінних параметрів під фундаментами. Другий - виконати підсилення основ фундаментів шляхом укріплення перфорованого шару ґрунтів горизонтальним армуванням за бурозмішувальною технології відразу ж після вирівнювання нахиленої будівлі. Таке укріплення виконується з котловану де відбувалося буріння горизонтальних свердловин і за допомогою тих же станків горизонтального буріння.

Крени будівель, особливо складних в плані, секції яких блокуються через деформаційні шви, небезпечні тим, що вони при зустрічних нахилах можуть замикатися, блок-секції зіштовхуються між собоє і внаслідок взаємних тисків руйнуються.

При розробці даного способу відновлення експлуатаційної спроможності деформованих будівель керувалися наступними вимогами: безперебійною роботою будівель, без відселення мешканців на період відновлювальних робіт, без руйнування конструкцій будівлі, у т.ч. прибудованих чи вбудованих приміщень. Особливо це стосується житлових будинків, що має важливе соціальне значення. Адже, як правило, у адміністраціях регіонів досить складно вирішувати питання вільного переселенчеського фонду.

Як природні, так і техногенні чинники можуть призводити до суттєвих деформацій із тяжкими наслідками. Тому даній проблемі приділяється достатньо уваги. Розроблені різні заходи по відновленню експлуатаційної спроможності деформованих об’єктів. Але є такі види деформацій, які достатньо поширені, а ефективні можливості для їх усунення обмежені. До таких деформацій відносяться крени, які виникають при нерівномірних осіданнях фундаментів через нерівномірні деформації основ, внаслідок неякісної підготовки цих основ або погіршення характеристик грунтів, наприклад, через замочування. Тому при вирішенні даної проблеми виникають два основні питання: пошук ефективних технологій вирівнювання нахилених об’єктів та підсилення основ фундаментів після усунення деформацій.

Для вирішення першого питання – усунення кренів будівель, споруд існують різні методи, які базуються на різних підходах. В роботі [1] наведена інформація про геотехнічні методи вирівнювання будівель на підроблюваних територіях. Існують різні технології вирівнювання будівель методом регульованого замочування просідаючих грунтів [2; 3], які базуються на принципі опускання менш осілої частини фундаментів за рахунок нерівномірного зволоження лесових грунтів. Навпаки, ідеологія вирівнювання будівель їх підняттям закладена в методі піддомкрачування [4].

Враховуючи послаблення перфорованого шару, після усунення деформованого стану будівельного об’єкту необхідно підсилити основу фундаментів укріпленням грунтів. Найбільш раціональним укріпленням грунтів під фундаментами існуючих будівель, на наш погляд, є горизонтальне армування.

Одним із способів укріплення грунтів є силікатизація [5], але вона не досить адаптована до горизонтального армування. Укріплення грунтів армуванням в горизонтальному напрямку може виконуватись із застосуванням пневмопробійників, а також задавлюванням жорстких конструкцій в грунт основи під фундаменти [6, 7]. Жодна із наведених технологій не може бути ефективною для підсилення основ після усунення нахилу будівель.

Метою роботи є розроблення раціонального способу відновлення деформованого стану будівель, споруд та забезпечення подальшої їх надійної експлуатації. Завданнями є розробка ефективних технологій вирівнювання нахилених будівельних об’єктів та укріплення їх основ після усунення деформацій.

Спосіб відновлення експлуатаційної спроможності деформованих будівель, споруд включає два етапи. На першому етапі ліквідують деформований стан, наприклад вирівнюють нахилену будівлю, на другому – укріплюють основу після усунення нахилу.

Спосіб вирівнювання будівель, споруд має бути безпечним, надійним та ефективним. Одним із найбільш розроблених, перевірених та впроваджених є спосіб вирівнювання горизонтальним вибурюванням грунтів із-під фундаментів.

Розроблений нами сумісно із спеціалістами НДІБК (к.т.н. Болотов Ю.К., Степура І.В., Шокарев В.С.,Трегуб А.С., інж. Павлов А.В.) спосіб вирівнювання будівель, споруд бурінням під фундаментами горизонтальних свердловин змінних параметрів (деклараційний патент України № 65455) [8] відповідає всім критеріям, зазначеним вище.

Безпечність даного методу обумовлена відсутністю зосереджених зусиль (на відміну від способу піддомкрачування) в процесі вирівнювання будівель. Об’єктом впливу при нерівномірних осіданням фундаментів є обмежений шар грунту основи, в якому відбуваються керовані процеси перфорації бурінням горизонтальних свердловин та регулювання плавних, поступових осідань будівлі за рахунок прогнозованого стиснення цього шару.

Надійність запропонованого методу обумовлюється розробленими ефективними методиками визначення технологічних параметрів вирівнювання та регулювання просторового положення об’єктів в процесі усунення кренів, достовірність яких підтверджена успішним вирівнюванням більш ніж 60 будівельних об’єктів, у т.ч. 9 висотних споруд, без зупинки діяльності об’єктів та без відселення мешканців.

Ефективність методу полягає в технологічності, простоті виконання всіх етапів вирівнювання. Метод в рівній мірі застосовується для вирівнювання будівель, споруд різної форми – круглої, призматичної. При цьому, розроблений метод застосовується для вирівнювання нахилених будівель в різних напрямках – поздовжніх, поперечних, складних, у т.ч. по діагоналі.

Для вирівнювання нахилених об’єктів розроблені на рівні винаходу та виготовлені малогабаритні станки горизонтального буріння грунтів (патент України № 42283) [9].

Підсилення основи фундаментів після вирівнювання виконують шляхом зміцнення грунтів перфорованого шару. Найбільш раціональним способом підсилення основ існуючих будівель є горизонтальне армування грунтів. При цьому більш ефективним методом армування є бурозмішувальний спосіб, який полягає в тому, що спеціальним пристроєм – бурозмішувачем руйнують грунт і одночасно в зону зруйнованого грунту під тиском до 0,7 МПа подають цементну суспензію. Просочений цементною суспензією зруйнований грунт ретельно перемішується бурозмішувачем, твердіє в часі і перетворюється в круглий армуючий ґрунтоцементний елемент (ГЦЕ).

Нами розроблена технологія горизонтального армування з частковим вийманням грунтів (патент України № 95511) [10], яка полягає в тому, що із котлована в горизонтальному напрямку бурять лідерну свердловину шнеком, напочатку якого прикріплена бурова коронка – розбурювач із закритими ножами і пружиною в сжатому стані. При досягненні проектної відмітки шнековій колоні задають зворотні обертання, при яких спрацьовує стопорний пристрій, який звільняє пружину від сжатого стану, пружина, розправляючись, виштовхує розсувні ножі із пазів розбурювача, які врізаються в грунт стінок лідерної свердловини. При зворотних обертаннях та лінійному переміщенні розбурювача відкриті ножі руйнують грунт поза межами діаметра лідерної свердловини, в зруйновану зону грунту під тиском подають цементну суспензію, яка просочує зруйнований грунт. Просочена цементною суспензією ґрунтоцементна суміш ретельно перемішується розкритими ножами розбурювача. При цьому, процеси руйнування грунту поза межами лідерної свердловини, подача цементної суспензії  і просочування нею зруйнованого грунту, перемішування ґрунтоцементної суміші відбуваються одночасно. Внаслідок твердіння ґрунтоцементної суміші утворюється горизонтальний ґрунтоцементний елемент високої міцності та жорсткості, який не розмокає у воді, а набирає міцності у вологому середовищі.

Технологія підсилення основ горизонтальним армуванням грунтів за бурозмішувальним способом із частковим вийманням грунтів досить добре вписується в анонсований спосіб другого етапу відновлення деформованого етапу будівель, тобто укріплення перфорованого шару грунтів після вирівнювання. Адже буріння горизонтальних лідерних свердловин відбувається на стадії вирівнювання будівлі. У якості прикладу наведемо два об’єкти, де застосовувалась технологія горизонтального армування основ із частковим вийманням грунтів.

У м. Львів на території склозаводу димова труба висотою 60м зазнала значно перебільшеного нормативного нахилу, що мала упасти на цех варіння скла. В процесі обстеження встановлено, що під частиною фундаменту труби діаметром 10 м залягав мергелястий грунт (рис. 1.1, зона А) із високим показником міцності та жорсткості, який майже не розмокає у воді, а під другою частиною (рис. 1.1, зона Б) – насипний грунт, яким відсипали з ущільненням при закритті котловану під час будівництва цеху варіння скла. В процесі експлуатації на протязі довгого періоду відбувалося замочування грунтів основи із різних джерел, внаслідок якого насипні грунти поступово деградували, а властивості мергелестого грунту практично не змінювались. Це призвело до різниці в осіданнях фундаменту, внаслідок чого димова труба нахилилася [11]. Після вирівнювання димової труби виконали укріплення грунтів основи.

Вирівнювання димової труби і укріплення грунтів основи виконувалось наступним чином. Технологічна схема відновлення експлуатаційної спроможності труби показана на рис. 1.1. Для повернення труби в проектне положення зі сторони, протилежної крену відкопували котлован 1 (див. рис. 1.1,а)  з відміткою дна нижче залягання фундаменту на 0,3м, на дні якого на рейкових напрямних кріпили буровий станок горизонтального буріння 2. Згідно з методикою вирівнювання осадки фундаменту при поверненні димової труби в проектне положення необхідно забезпечити по лінійній закономірності за умови попередження деформацій ствола труби.

Рисунок 1.1 – Технологічна схема відновлення деформованої нахиленої димової труби:

а) буріння лідерної горизонтальної ступінчатої свердловини при вирівнюванні труби; б) утворення горизонтального армуючого ґрунтоцементного елементу при підсиленні основи; А – мергелястий грунт; Б - насипний грунт; 1 – котлован; 2 – станок горизонтального буріння; 3 – горизонтальна свердловина; 4 - горизонтальний грунтоцементний армоелемент; 5 - розбурювач; 6 – вертлюг; 7 – рукав; 8 – розчинонасос; 9 – розчиномішалка.

Для виконання такої умови свердловини необхідно бурити ступінчатими із розрахунковими діаметрами кожної ступені (див. рис. 1.1,а). Під дією ваги димової труби свердловини деформуються, переходячи із круглого в еліпсоподібні перерізи, грунт у зводах свердловин та в їх стінках руйнується, частково заповнюючи порожнини свердловин, за рахунок чого відбуваються змінні осідання фундаменту відповідно до розрахункових параметрів свердловин змінних діаметрів і, як наслідок, труба зазнає контрнахил в потрібному напрямку на необхідну величину. Після вирівнювання труби необхідно затампонувати можливі залишкові пустоти свердловин і одночасно підсилити основу фундаменту, перфоровану горизонтальними свердловинами особливо в зоні Б слабкого грунту. Для реалізації цих заходів використовують бурозмішувальну технологію укріплення грунтів із частковим вийманням грунтів. При цьому, у якості лідерних свердловин слугують свердловини, які пробурені при вирівнюванні труби та перетерпіли деформацію форми порожнини. На технологічній схемі (рис. 1.1,б) показаний процес утворення ГЦЕ внаслідок руйнування розбурювачем з відкритими ножами грунту поза межами діаметра лідерної свердловини, розпушування грунту частково заповненої свердловини при вирівнюванні труби та просочування його цементною суспензією і перемішування ґрунтоцементної суміші лопатями розбурювача. Окрім того, під час цього технологічного процесу ґрунтоцементною суспензією одночасно заповнюються залишкові пустоти свердловини. При цьому, певна частина цементногорозчину витрачається на заповнення пустот, які можливо залишились незаповненими під час руйнування грунту під тиском фундаменту при його осіданнях в процесі вирівнювання труби. В процесі тужавіння грунтоцементної суміші утворюються ґрунтоцементні армуючи елементи достатньо високих механічних характеристик, за рахунок чого підсилюється основа фундаменту після вирівнювання димової труби.

Другим прикладом застосування укріплення грунтів основи БЗТ із частковим вийманням грунту може слугувати відновлення експлуатаційної придатності деформованого житлового будинку у м. Краснодон Луганської обл. у кв. Баракова, який зазнав нахилу. Будинок у 9 поверхів збудований на схилі, де в товщі залягають мергелясті грунти, які поступово переходять в просадочні лесовидні нашарування (рис. 1.2). Через недостатній об’єм вишукувальних інженерно-геологічних робіт при розробці проекту основи  будинку  недостатньо  враховані зміни фізико-механічних характеристик і, як наслідок, в процесі експлуатації при аварійних замочуваннях основи фундаменти нерівномірно осіли і будинок нахилився, крен значно перевищив допустимі норми, в конструкціях з’явилися суттєві тріщини. Комісія визнала його аварійним, були виділені кошти і внаслідок виконаних відновлювальних заходів, шляхом вирівнювання нахиленого будинку і закріплення грунтів, по аналогії із вище описаними технологіями, будинок відновлений в проектне положення і тим самим забезпечена подальша надійна експлуатація. Від початку проектування і до здачі будинку в експлуатацію автори приймали безпосередню участь. На рис. 1.3 показаний фрагмент підсилення основи фундаментів після вирівнювання будівлі. Вирівнювання та підсилення основи виконуються в стиснених умовах малогабаритним устаткуванням.

Рисунок 1.2 – Технологічна схема відновлення деформованого нахиленого житлового будинку:

а) буріння лідерної горизонтальної ступінчатої свердловини при вирівнюванні будинку; б) утворення горизонтального армуючого ґрунтоцементного елементу при підсиленні основи; 1….4 – поступовий перехід грунтів основи від мергелястого до лесоподібного.

Рисунок 1.3 – Підсилення основи фундаментів горизонтальним армуванням грунтів після вирівнювання будівлі:

1 – станок горизонтального буріння; 2 – розчинонасос; 3 - розчиномішалка.

На останок слідує відмітити технологічність розглянутого способу відновлення деформованих будівель, споруд у вигляді кренів запропонованими двома етапами заходів. Адже вирівнювання будівель і укріплення грунтів виконується із одного і того ж котловану, одним і тим же станком горизонтального буріння і досить добре піддається регулюванню просторового положення.

Основні заходи при відновленні деформованих будівель, споруд повинні бути комплексними: перш за все необхідно усунути деформований стан, потім виконати зміцнення основи фундаментів укріпленням грунтів горизонтальним армуванням. Ефективним, надійним та безпечним способом усунення кренів нахилених будівель, споруд є горизонтальне вибурювання грунтів із-під фундаментів.

Раціональною технологією зміцнення основ фундаментів після усунення кренів будівель, споруд бурінням горизонтальних свердловин є горизонтальне армування грунтів за бурозмішувальною технологією із частковим вийманням грунтів. Запропонований спосіб відновлення та забезпечення подальшої надійної експлуатації деформованих будівель, споруд успішно провірений на практиці.

1.2 Дослідження причин корозії та розробка захисних покриттів залізобетонних конструкції промислових будівель

Несприятливі, з точки зору хімічних агресивних впливів на будівельні конструкції, є умови експлуатації промислових будівель і споруд Запорізького з врахуванням відповідно до умов експлуатації конструкцій будівель цих підприємств виконувалась дана робота. Були виявлені хімічні речовини і сполуки експлуатаційних середовищ, в тому числі газоподібних, рідких, агресивних речовин, та їх концентрації. Встановлено причини і характер хімічних процесів корозії, виявлено технічний стан конструкцій будівель. Досліджені і випробувані в лабораторних і натурних умовах різні варіанти лакофарбових покриттів для захисту конструкцій з метою підвищення їх стійкості і довговічності в конкретних експлуатаційних середовищах цехів заводів.

Основними причинами такого стану стало недостатнє обґрунтування науковими дослідженнями причин корозії для кожної конкретної споруди та будівлі, відсутність або недотримання вимог нормативних документів при будівництві та експлуатації.

Слід відзначити, що найбільш поширеними агресивними хімічними речовинами для конструкцій і споруд, які мають місце на підприємствах є: хлор, вуглекислий газ, соляна і сірчана кислоти, розчини різних солей, сульфатів, хлорпохідні і фтористі сполуки, пилоподібні легкорозчинні мінерали і шлаки, рідкі агресивні компоненти у вигляді аерозолів, випарів  технологічних рідин, стічних вод та інших Наявність цих речовин у навколишньому середовищі у вигляді газоподібних, рідких і твердих сполук, а також температурні і вологісні перепади, статичні та динамічні навантаження призводять до корозійних руйнувань бетону залізобетону металевих та інших матеріалів з яких виконані будівельні конструкції будівель і споруд.

Значною складністю і багатоступеневістю відрізняються процеси корозійного руйнування бетону та зал, у водних розчинах і грунті міститься велика кількість агресивних компонентів. Гази, пил і водні розчини солей, проникаючи в пори будівельних матеріалів, у тому числі в бетон, викликають корозію, внаслідок протікання хімічних процесів. При цьому відбувається корозія бетону першого, другого або третього виду

Присутність в атмосфері або водному середовищі хлору створює можливість розвитку корозійних процесів, особливо арматури, закладних деталей і інших елементів залізобетонних конструкцій навіть у непошкодженому бетоні. Хлор є сильним деполяризатором; метал перетворюється на хлорне залізо, яке вступає в реакцію з вологою бетону або зовнішнім середовищем і утворює соляну кислоту. Процес корозії йде постійно і дуже інтенсивно, що характерно також і для інших кислотоутворюючих газів і кислот.

Промислові технологічні рідини і стічні води за своїм складом і властивостями відрізняються один від одного відображаючи різноманітність технологічних процесів, в яких ці рідини беруть участь, характеризуються різним складом забруднень мінерального, органічного і бактеріального походження.

Стічні води, що утворюються в процесі отримання, наприклад, органічних продуктів, забруднені соляною та сірчаною кислотами, формальдегідом, розчинниками (бензолом, толуолом), ефірами, аміаком та іншими сполуками. Характерні риси промислових викидів високий вміст забруднень у стічній воді і у вигляді випарів в атмосфері.

Основна маса стічних вод кремнійорганічних виробництв, забруднених органічними сполуками, утворюється на стадіях гідролізу хлорсіланів, каталітичного перегрупування і промивки сіланола. Найбільш агресивними є стоки, отримувані у виробництві кремнійорганічних хлоровміщуючих речовин, які утворюються на стації уловлювання водою хлористого водню, що виділяється при отриманні кремнійорганічних рідин, етилсилікату та ін. Вони характеризуються високою кислотністю і незначним вмістом органічних сполук.

Стоки, що утворюються при виробництві мономерів, містять кремнехлористі, кремнійорганічні та інші сполуки і мають сильно кисле середовище.

При виробництві ряду інших кремнійорганічних речовин у стічні води потрапляють сульфати, хлориди, фосфор, кислоти, ароматичні вуглеводи, розчинники, спирти та ін.

У цехах титано-магнієвого комбінату також мають місце викиди хлору, фтору, сірчистих, вуглекислотних та інших кислотоутворючих і корозійно-активних речовин. Враховуючи, що ці підприємства знаходяться поруч, то їх атмосферні, парогазові, аерозольні та інші експлуатаційні умови є близькими до вищезазначених.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновки про складність і навіть неможливості вибору універсального типу антикорозійного покриття, придатного для всіх конструкцій і агресивних середовищ. У результаті багаторічних спостережень за будівельними конструкціями та антикорозійними покриттями встановлено, що конструкції, які мають традиційний захист від корозії, у тому числі навіть пофарбовані звичайними олійними або значно багато разів краще, ніж конструкції без покриттів. Але одні види лаків, фарб і емалей вимагають фактично щорічного відновлення і захищають вони залізобетонні конструкції від проникнення агресивних хімічних речовин гірше, а інші склади фарб більш довговічні, і ефективність їх захисту конструкції від корозії значно вища.

Слід зазначити, що до теперішнього часу в нормативній і технічній літературі немає достатньо обгрунтованих і чітких рекомендацій щодо захисту від корозії будівельних конструкцій будівель і споруд кремнийорганічного виробництва, особливо схильних до впливу сіланхлорідів, хлорпохідних та інших характерних цим виробництвам речовин.

У зв'язку з цим виникла необхідність провести експериментальні та натурні дослідження стійкості деяких антикорозійних лакофарбових покриттів, рекомендованих в якості хімічно стійких захисних покриттів для залізобетонних конструкцій, експлуатованих в газоповітряних і рідких середовищах, близьких до умов цехів кремнійорганічних виробництв.

При виборі лакофарбових покриттів враховувалися особливості бетону конструкцій (міцність, вологість, тощо) та властивості залізобетонної конструкції, що захищається (деформативність, конфігурація та ін.). Ці особливості, як відомо, позначаються в першу чергу на основних властивостях поверхневого шару бетону, які впливають на параметри підготовчих і наступних шарів покриттів.

Літературні дані свідчать, що найбільш стійкими в умовах впливу хлору, хлористого водню, кислих газів, розчинів кислот і лугів, випарів деяких розчинників є перхлорвінілові (ХВ), сополімерні (ХС), епоксидні (ЕП) лакофарбові матеріали, а так само лаки та емалі на основі хлоросульфінірованного поліетилену (ХСПЕ) [11, 12].

У роботах деяких авторів [13, 15] є відомості про гарну багаторічну стійкість у середовищі промислових будівель мають лакофарбові покриття на основі кремнійорганічних матеріалів (КО-168). Слід зазначити, що лакофарбові покриття на основі КО-168 широко використовуються для антикорозійного захисту будівельних конструкцій на підприємствах [14, 15, 16].

Виходячи з вищевикладеного, нами були проведені дослідження з вивчення стійкості захисних лакофарбових покриттів на основі КО-168, ХС, ХВ, ЕП і ХСПЕ в агресивних середовищах, характерних для кремнійорганічних виробництв. Метою цієї роботи було дослідження стійких антикорозійних покриттів і вивчення ефективності захисту покриттями будівельних залізобетонних конструкцій в умовах цехів даного підприємства.

Для лабораторних досліджень на бетонні зразки  наносили вищевказані лакофарбові покриття товщиною 200 мкм і поміщали їх в ексикатори з рідкими і парогазовими агресивними середовищами, що дозволяло одночасно вести спостереження за поведінкою різних лакофарбових покриттів у рідкому середовищі, під шаром реагенту (для нижніх зразків) і в парогазовому середовищі (для верхніх зразків).

В якості агресивних середовищ для перевірки хімічної стійкості захисних покриттів використовувалися такі хімічні сполуки розчину соляної кислоти і сірчаної кислоти; сіланхлоріди; ацетон; толуол; ксилол; машинне масло; аміак, вода водопровідна. При зберіганні зразків в агресивних середовищах регулярно перевірялася концентрація і проводилася зміна і перемішування реактивів.

За дією на лакофарбове покриття рідкого та парогазового середовища постійно вели спостереження і фіксували в журналі: зміна зовнішнього вигляду поверхні покриття, поява тріщин, відшарувань, розчинення, корозія покриттів та інші ознаки руйнувань.

Лабораторні випробування проводили до тих пір, поки покриття не почало руйнуватися. Після закінчення випробування зразки були вийняті з ексикаторів і розчинів, проведено їх зовнішній огляд, виконані виміри, зважування, перевірка адгезії покриттів до бетону і інші випробування.

У результаті випробувань було встановлено, що в посудинах з ацетоном, толуолом, ксилолом і сіланхлорідамі, що знаходяться в концентрованому пароподібному або рідкому стані, сталося вже на другу-третю добу після початку випробування розчинення покриття, що складається з двох шарів грунтовки і трьох шарів емалі КО- 168.

Підвищену стійкість кремнійорганічні покриття показали при знаходженні протягом 6 місяців у воді, в насиченому розчині солей хлористого натрію і хлористого кальцію. За цей період випробування в атмосферних умовах заводу відбулося потемніння кольору емалі в окремих, місцях з'явилися здуття і ознаки відшарування покриття.

У  розчинах (10-20%) соляної та сірчаної кислот через 20-25 діб випробувань відбулася зміна кольору покриття (коричневий - пожовтів, білий - потемнів), з'явилися розм'якшення покриття, втрата зчеплення покриття з бетоном, і відшаровування. Потім з'явилася рихлість бетону в ребрах і гранях зразків.

Захисні лакофарбові покриття на основі перхлорвінілових (ХВ) і сополімерних матеріалів (ХС) наносилися на бетонні зразки відповідно: по два шари грунтовки лаком ХВ-784, або ХС-76 і по три накривочних шарів емаллі ХВ- 785 або ХС-710.

Захисні покриття на епоксидній основі (ЕП-575) наносились в три шари.

Лакофарбові матеріали на основі хлорсульфінірованного поліетилену (шпаклівка та ґрунтовка лаком ХП-739 і 3-х шарова накривка емаллю ХП-799) наносилися за технологією, запропонованою ЦЛК-13 НИИЖБ.

Загальна товщина захисних покриттів становила 200 мкм. Випробування вищезазначених покриттів проводили паралельно в тих же середовищах, що і покриття на основі КО-168.

У результаті випробування було встановлено, що покриття на основі ХВ і ХС мають більшу, ніж КО-168, стійкість в атмосфері вологого повітря в присутності парів соляної та сірчаної кислот, лугів кислих газів, води і розчинів солей. Терміни витримування цих зразків у зазначених середовищах до появи ознак руйнування і корозії в порівнянні з покриттями на основі КО-168 збільшилися в 2-3 рази

Особливо стійкими в цих середовищах виявилися покриття на основі ХСПЕ і епоксидних смол. Після випробувань в середовищах, що містять пари соляної та сірчаної кислот, лугів, хлору сірчистих та інших кислих газів, води, розчинів хлористих солей, машинного масла покриття на основі ХСПЕ і ЕП виявилися практично неушкодженими, лише в окремих випадках спостерігалось незначне потемніння кольору покриття.

Однак, лакофарбові покриття на основі ХС і ХВ показали низьку стійкість в середовищі органічних розчинників (ацетон; толуол, ксилол). У цих середовищах вони швидко набухають, розчиняються і через 3-5 діб фактично втрачають захисні властивості стосовно до будівельних конструкцій. Недостатньо стійкими вони позначилися і в середовищі рідкого аміаку Через 1,5-2 місяці після початку випробувань змінився колір лакофарбових покриттів і з'явилися тріщини і відшарування покриттів.

У рідких середовищах сіланхлорідів покриття на основі ХСПЕ, ХС і ХВ показали також порівняно низьку стійкість. Руйнування покриттів настають через 15-20 діб від початку випробувань.Покриття набухають, частково розчиняються, втрачають колір, з'являються бульбашки і відшарування лакофарбового покриття.

У газоподібному середовищі, що містить сіланхлоріди, ці покриття руйнуються менш інтенсивно. Спочатку вони покриваються шаром кристалічних хлорпохідних і кремнійорганічних речовин білого або темнуватого кольори, які адсорбують з повітря вологу; інтенсивно реагують з водою та іншими речовинами, зволожується поверхня, що веде до поступового розчинення і корозійного руйнування захисного покриття. Через 10 місяців після початку випробувань відзначається втрата блиску, зміна кольору, і часткове відшарування покриття.

Захисні лакофарбові покриття на основі епоксидної смоли витримали довготривалі випробування в рідких і газоподібних сіланхлорідах. Вони виявилися найбільш стійкими у всіх перерахованих середовищах. Проте, впродовж випробування відзначалась незначна зміна кольору покриття і деяке збільшення його крихкості.

Результати дослідження показали високу стійкість лакофарбових покриттів на основі ХСПЕ в парогазових і рідких середовищах, що містять хлор, хлористий водень, сірчану і соляну кислоти, кислі гази, мінеральне масло, розчини хлористих солей.

Низьку стійкість, покриття на основі ХСПЕ, показали в середовищах сіланхлоридів, особливо, в рідкому і вологому стані. що пояснюється сильною реакційною здатністю сіланхлорідів. інтенсивним реагуванням їх з вологою та іншими хімічними речовинами. Сіланхлориди і продукти реакції їх з іншими речовинами включають органічні радикали етилу, метилу, фенілу та ін., які впливають на покриття як розчинники.

У середовищах, що містять органічні розчинники (ацетон, толуол, ксилол, покриття на основі ХСПЕ не стійкі, швидко розчиняються і втрачають захисні властивості по відношенню до бетону.

Перхлорвінілові (ХВ) і сополімерні (ХС) лакофарбові покриття стійкі до атмосферних впливів середовища кремнійорганічних виробництв, високої вологості, слабких розчинів сірчаної та соляної кислот, лугів. Однак, руйнуються вони в цих середовищах в 2 рази швидше, ніж покриття на основі ХСПЕ.

Кремнійорганічні покриття на основі лаків і емалей типу КО-168 порівняно стійкі до атмосферних впливів, високої вологості, розчинів хлористих солей, мінеральному маслу. Але термін експлуатації цих покриттів в 2-3 рази нижчі, ніж у покриттів на основі ХС і ХВ і в 4-5 разів нижчі покриттів ХСПЕ.

У розчинах сірчаної та соляної кислот, концентрованих кислих газів, хлору, хлористого водню покриття типу КО-168 швидко руйнуються.

Нестійкі кремнійорганічні покриття також у розчинах сіланхлоридів і парогазових середовищах розчинників.

З числа випробуваних покриттів найвищу стійкість в парогазових і рідких середовищах, вміщуючих кислі гази хлор, хлористий водень розчини соляної і сірчаної кислот, лугів, мінеральне масло, розчини хлористих солей, високу вологість випарів сіланхлорідів і органічних розчинників показали епоксидні покриття.

1.3 Встановлення залежності між довговічністю модифікованого бітуму в порівнянні з традиційними покрівельними матеріалами, які використовуються в технології покрівельних робіт

Постійно зростаючі масштаби ремонту покрівельних бітумно-руберойдовий покриттів в умовах енергетичної кризи на перший план висунули завдання переходу на ефективні ресурсозберігаючі технології [17].

У світовій практиці [18] чітко простежуються орієнтації на технології із застосуванням бітумно-водних емульсій в покрівельних і дорожніх роботах, у той час як у вітчизняній все ще переважаюче місце займають рулонні і мастичні матеріали, в тому числі традиційні.

Причину ситуації, що склалася у вітчизняній практики можна пояснити такими обставинами, як відсутність ефективних емульгаторів і необхідність орієнтації на закордонні поставки, а також придатністю для емульгування тільки окремих марок дорожніх бітумів з їх недостатньо високою температурою розм'якшення і обмеженою довговічністю після деемульгірованія в покрівельних покриттях.

Питання модифікації бітумів, спрямовані на підвищення теплостійкості і довговічності з використанням в якості добавок до 10% каучуків, до 20% і вище наповнювачів та інших продуктів.

Питання розробки ефективних бітумно-водних емульсій на основі різноспрямованою модифікації бітумів та емульгаторів з використанням комплексних добавок, здатних забезпечити необхідну технологічність на стадіях виробництва і застосування, підвищену теплостійкість і довговічність покриттів представляють певний науковий і практичний інтерес.

Конкурентоспроможність розробленого композиційного бітуму, як основи бітумно-водних емульсій в технологіях ремонтно-відновлювальних покрівельних робіт, оцінюється в порівняння з іншими матеріалами аналогічного призначення, насамперед, за критерієм довговічності.

Для випробувань були прийняті модифікований бітум на основі марки БНД - 30/60 з добавками каучуку СКІ - 3, технічної сірки і кремнийорганической рідини ГКЖ 136-157 М, в їх різному поєднанні і бітум без добавок, а також при виборі випробовуваних матеріалів виходили з передумов , що результати експерименту дадуть можливість виявити і оцінити ступінь впливу модифікуючих добавок. Крім того, всі традиційні покрівельні матеріали отримані практично з чистого бітуму і тому отримані дані дозволяють судити про достоїнства широкої групи порівнюваних матеріалів.

Зразки бітумних матеріалів готували шляхом нанесення на тонкі алюмінієві гнучкі пластини, покриті харчовим маком щоб уникнути окислювальних процесів і для попередження спотворення результатів експеременту.

Відомо [19, 20], що всі види впливу зовнішнього середовища поділяються: кліматичні, механічні, хімічні, біологічні та радіаційні.

З числа названих чинників в експерименті імітували дію кліматичних, хімічних і радіаційних впливів, розглядаючи їх переважаюче дію по відношенню до механічних і біологічним, оскільки вибрана група чинників викликає розвиток процесів «старіння» як домінуючої причини обмеженою довговічності покрівельних матеріалів.

Подальше вдосконалення покрівельних покриттів базується на оцінці працездатності застосовуваних матеріалів прогнозуванням довговічності матеріалів в умовах експлуатації. У цих умовах може змінюватися фізико-технічна стабільність властивостей. Оцінку ступеня втрати стабільності можна виконати за допомогою використання поняття, запропонованого професором Зайцевим А.Г. [21].

Згідно з методикою визначення потенційного терміну служби бітумних покрівельних матеріалів, розробленої ВАТ «ЦНІІПромзданій» [22], режим прискорених лабораторних випробувань має відносно невелику тривалість річного циклу і не вимагає використання складного обладнання. Режим прискорених випробувань за даною методикою представлений в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 - Режим прискорених випробувань

| Режими | Тривалість, ч |
| --- | --- |
| 1. Замочування у воді при температурі 20±2 ºС | 1,0 |
| 2. Ультрофіалетовое опромінення | 1,0 |
| 3. Заморожування при температурі мінус 20…25ºС | 5,0 |
| 4. Відтавання при температурі 20±2 ºС | 5,0 |
| 5. Тепловий вплив при температурі 80 ºС | 12 |

Основним експлуатаційним показником, що характеризує працездатність покрівельних матеріалів, в даній методиці є показник гнучкості.

Для випробувань придатна також камера штучної погоди ІП-1-3, яка у режим і прискореного атмосферного старіння.

У методиці прискореного атмосферного випробовування з використанням камери штучної погоди використані принципи трансформації еквівалентних значень кліматичних факторів, відповідальних за старіння, в енергетично адекватні значення режимів лабораторних випробувань.

Випробування проводили в апараті штучної погоди ІП -1-3 на кафедрі «Промислового та цивільного будівництва» Запорізької державної інженерної академії.

У камері штучної погоди проводили випробування на спільну дію нагріву до 40 ºС, ультрафіолетового випромінювання і водного струменя.

Довговічність зразків оцінювалася за часом (в умовних роках) досягнення хоча б одного характерного граничного стану як показника старіння.

В якості оціночних критеріїв були обрані показники гнучкості випробовуваних зразків і втрати маси, які, зрозуміло, можуть мінятися в атмосферних умовах. Перший показник розглядався як сумарне прояв окислювальних процесів і улетучивания окремих компонентів. Другий показник міг дати інформацію про вплив лише процесів випаровування.

Узагальнені результати тривалих випробувань зразків в апраті штучної погоди ІП-1-3 представлені у табл. 1.2, 1.3.

Таблиця 1.2 - Результати випробувань зразків на довговічність (по втраті маси)

| №п/п | Склад зразків, % |  |  |  |  |  |  | Вага зразків після та до випробувань, г |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Частка ваги до та після випробувань, % |  |  |  |  |  |
|  | Бітум БНД | Каучук СКІ 3 | Технічна сірка (ТС) | Бітумна емульсія (БЭ) | ГКЖ 136-157 М | Традиційний рубероїд РКК | Наплавляюмий рубероїд Біполь (БП) | Вихідні зразки | 100 годин | 200 годин | 300 годин | 400 годин | ΔМ % |
| 1 | 100 | - | - |  |  |  |  | 25,2785 | 25,125 | 25,023 | 24,986 | 24,9658 | 1,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,39 | 98,99 | 98,84 | 98,76 |  |
| 2 | 100 | 4 | - |  |  |  |  | 37,819 | 37,6731 | 37,6123 | 37,576 | 37,5543 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,61 | 99,45 | 99,36 | 99,30 |  |
| 3 | 100 | - | 10 |  |  |  |  | 30,8192 | 30,7112 | 30,606 | 30,582 | 30,5713 | 0,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,65 | 99,31 | 99,23 | 99,20 |  |
| 4 | 100 | 4 | 10 |  |  |  |  | 28,1232 | 28,1138 | 28,1086 | 28,104 | 28,1033 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,97 | 99,95 | 99,93 | 99,93 |  |
| 5 | - | - | - | 100 |  |  |  | 30,0775 | 30,0726 | 30,0702 | 30,0694 | 30,0685 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,98 | 99,975 | 99,97 | 99,97 |  |
| 6 | 100 | - | - |  | 2 |  |  | 26,5103 | 26,3441 | 26,2882 | 26,2624 | 26,2316 | 1,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,37 | 99,16 | 99,06 | 98,95 |  |
| 7 | 100 | 4 | 10 |  | 2 |  |  | 29,1034 | 29,0964 | 29,0925 | 29,0904 | 29,0888 | 0,05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,98 | 99,96 | 99,96 | 99,95 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 100 |  | 26,4123 | 26,4017 | 26,3965 | 26,3911 | 26,3885 | 0,09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99,96 | 99,94 | 99,92 | 99,91 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 100 | 27,1353 | 27,1353 | 27,1353 | 27,1353 | 27,1353 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Таблиця 1.3 - Результати випробувань зразків на довговічність

| № п/п | Склад зразків, % |  |  |  |  |  | Міцність на згин ¢ мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бітум БНК | Каучук СКі-3 | Технічна сірка | ГКЖ 136-157М | Рубероїд РКК | Біполь (БП) | Вихідні зразки | Після 400 годин |
| 1 | 100 | - | - |  |  |  | Немає тріщин | 6 |
| 2 | 100 | 4 | - |  |  |  | 10 | 10 |
| 3 | 100 | 4 | 10 |  |  |  | 10 | 10 |
| 4 | 100 | - | 10 |  |  |  | Немає тріщин | 4 |
| 5 | 100 |  |  | 2 |  |  | Немає тріщин | 2 |
| 6 | 100 | 4 | 10 | 2 |  |  | 10 | 10 |
| 7 |  |  |  |  | 100 |  | 8 | 9 |
| 8 |  |  |  |  |  | 100 | Немає тріщин | Немає тріщин |

Закономірності чітко вказує на певні зміни первісного стану матеріалів у взаємозв'язку з їх складом. Найбільші втрати початкової маси виявляють зразки чистого бітуму, які до кінця випробування досягають 1,24%. Для бітумів з добавками технічної сірки цей показник менший і дорівнює 0,8%, у той час як для складів з комплексною модифицирующей добавкою маса зменшується тільки на 0,07%. Звідси можна зробити висновок про важливої ​​функції кожного компонента - перешкоджати виходу легколетких складових, в першу чергу, масляних фракцій бітуму. Виявлені закономірності підтверджують стабілізуючу роль кожної добавки. Каучук, який розподіляється в суміші у вигляді тонких плівок, утворює свого роду діафрагми підвищеної щільності, здатні сильно гальмувати процеси вільного проникнення бітумних макромолекул і тим самим запобігати їх вихід із системи. Крім того, каучук здатний поглинати і міцно утримувати такі бітумні фракції.

Технічна сірка, розподілена в бітумі у вигляді дрібних зерен подібно наповнювачу, адсорбує і утримує бітумні фракції, а також служить своєрідним заслоном, перегороджує їх вільний вихід в атмосферу.

Найбільша втрата міцності відзначається у чистих бітумів, менша - у бітумів, наповнених технічної сіркою і найменша - у бітумів, що включають комплексний модифікатор. Падіння характеристик міцності є результатом втрати пружно-пластичних властивостей через зниження частки низькомолекулярних фракцій як результат спільної дії двох процесів - випаровування одних легколетких фракцій і окислення інших під дією світлового випромінювання, кисню повітря, води, знакозмінної температури. Обидва процеси, випаровування і окислення, викликають збагачення матеріалу малодеформіруемимі твердими фракціями.

1.4 Розробка кислотостійких різнонаповнених полімернасичуючих композицій для футерувань великогабаритного ємкістного обладання

Композиція, що розробляється, відрізняється від традиційних матеріалів, які застосовуються в хімзахисному будівництві, не лише своїм складом, але і внутрішньою будовою – структурою, яка визначила його нові якості. Макроструктура цієї композиції, що має краще насичувати та володіти підвищеними кислотоізолюючими характеристиками, є за типом фізичної суміші при насиченні і конгломератним типом при взаємодії з кислотними іонами. Вона утворюється поєднанням мікроструктури речовин, що змішалися, з використанням зернистих тонкодисперсних часток активної добавки наповнювача.

Основними параметрами, які характеризують структурний і компонентний чинники композицій є: вид в’яжучої основи, пластифікатора, тонкодисперсного активного наповнювача і поліфункціональної добавки; взаємозв'язок фізико-хімічних властивостей використовуваних компонентів; кількісні співвідношення між компонентами в загальному об'ємі композиції, як в суміші, так і в конгломераті.

Необхідно підібрати склад чотирьохкомпонентної композиції. Таким чином, треба розробити систему «в’яжуча основа – пластифікатор – тонкодисперсний активний наповнювач – поліфункціональна добавка». Кількість і наявність компонентів строго регламентована своїм призначенням в композиції залежно від їх властивостей. Всі використовувані матеріали мають бути самі по собі кислотостійкими.

В’яжуча основа, яка представлена рідинов’язкими полімерними смолами, при насиченні порового простору здатна легко заповнити мікропорожнечі і тим самим усунути мікродефекти. У міру переходу в мікропорожнечі рідинов’язкої складової вона осідає, а в'язкість композиції, за рахунок присутньої густовязкой складової, представленої полімерами, наростає. Витрата рідинов’язкої складової диктується необхідністю ліквідації мікродефектів, а густовязкой – заповнення і утримання цих полімерних матеріалів в макропорах завдяки його загустіванню після переходу рідинов’язкої складової в мікродефекти.

Пластифікатор, представлений рідинов’язкою полімерною речовиною, здатною, знаходячись у композиції, стабілізувати зміну об'єму композиції при її твердінні.

Тонкодисперсний активний наповнювач, представлений речовиною, здатною, знаходячись в композиції при контакті з водним розчином, набрякати. Це дозволить мати стабільну структуру надалі конгломерат і додатково закупорювати пори, знаходячись у рідинов’язкому стані.

Поліфункціональна добавка, представлена рідинов’язкою полімерною речовиною, здатною, знаходячись в композиції, перш за все розріджувати її, міняти в'язкість, зберігаючи властивості інших компонентів, додати інші позитивні властивості, які матиме композиція і яких не мав жоден з компонентів композиції.

У цьому стані складові, що насичують, починають втрачати здібність до зворотного витікання з макропорожнеч. У результаті дефекти всіх розмірів стають заповненими та закупореними. Можлива поява каналів проникнення кислоти на стадії експлуатації усувається кольматацією продуктами її взаємодії з реакційнноздатною добавкою суміші і додатковим закупорюванням набряклим наповнювачем.

Названі вимоги-характеристики дозволяють умовно характеризувати такі композиції полімернасичуючими. Можливість використання і ефективність вживання цих композицій в захисних покриттях повинні досліджуватися у всіляких поєднаннях моно- і полімерних складових. Передбачаючи, що мономерна складова насичує пори, порожнечі, тріщини мікрорівня, як рідинов’язкий компонент, а полімерна – закупорює крупніші дефекти швів кладок футерувань, як густовязкий компонент. Здатність композиції, що насичує, можна оцінювати по глибині і швидкості просочення аналога реального захисного покриття.

Високий кислотозахистний ефект у покриття з'явиться після насичення його кислотостійкими різнонаповненими полімернасичуючими неотвердіваємими композиціями, слідством чого є можливість перетворення футерування, що фільтрує і дренує, в покриття, практично непроникне навіть на дифузійному рівні. Тут створяться умови, при яких на шляху руху технологічного кислотного розчину розміщена безліч твердих і рідких повністю непроникних і реакційноздатних часток по відношенню до кислот. Така композиція може характеризуватися як кислотостійка різнонаповнена полімернасичуюча неотвердіваєма композиція.

Міжзерновий простір матеріалів футерованого покриття є заповненим цією композицією бути важкопроніцаємим, а в деяких випадках і практично непроніцаємим на дифузійному рівні. Іншими словами, полімернасичине футерування відрізняється від звичайної відсутністю яких-небудь умов для массопересу кислоти. На відміну від твердих матеріалів застосована композиція позбавлена дефектів у вигляді пор і порожнеч, по яких можливий рух кислотних іонів.

Введення полімерних добавок сприяє закриттю пор найтоншими плівками, що підвищує кислотофобні та інші властивості захисних матеріалів, зокрема деформованості великогабаритного ємкісного устаткування, унаслідок того, що набрякає і температурнодеформується футерування.

вибір компонентів

| в’яжуча основа |  | пластифікатор |  | тонкодисперсні активні наповнювачі |  | функціональна добавка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Випробування на здатність тверднути при дії технологічного кислотного розчину |  | Випробування на здатність не змінювати об'єм при твердненні |  | Випробування на здатність набрякати при дії технологічного кислотного розчину |  | Випробування на здатність розріджувати композицію і насичувати макропористий футерувальний шар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

КИСЛОТОСТІЙКІ РІЗНОНАПОВНЕНІ ПОЛІМЕРНАСИчаючі НЕОТВЕРДЕВАЄМІ КОМПОЗИЦІЇ

| Визначення технічних властивостей композицій |  | Встановлення технологічних параметрів використання композицій |  | Дослідження експлуатаційних властивостей оброблених товстостінних багатошарових кислотостійких покриттів |  | Проведення дослідно-промислової апробації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| - в'язкість; - просочуюча здатність; - проникність технологічним кислотним розчином отверділих композицій; - протикорозійна стійкість отверділих мастик. |  | - глибини насичення; - тиску насичення; - час використання. |  | - дифузійна проникність технологічного кислотного розчину у футерувальний шар; - теплові деформації; - набрякання; - протикорозійна стійкість оброблених покриттів. |  | - виготовлення дослідної партії; - створення нового товстостінного багатошарового кислотостійкого покриття; - виконання бездемонтажного його відновлення; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 1.4 - Структурно-логічна схема проведення випробувань

При використанні полімерних добавок значно знижується просочуваність футерованого покриття, яке недопустимо зважаючи на дію технологічного кислотного розчину.

Склад ин’єктуємих композицій є чотирьохкомпонентний: в’яжуча основа, пластифікатор, тонкодисперсний активний наповнювач і поліфункціональна добавка. Закупорююча композиція додатково містить ініціатор тверднення.

Принцип формування і дослідження кислотостійких різнонаповнених полімернасичуючих неотвердеваємих композицій приведений на рис.1.4.

Компонентний склад композиції сформований з в’яжучої основи, яка здатна тверднути при контакті з технологічним кислотним розчином, пластифікатором, який здатний не змінювати об'єм композиції після твердіння, тонкодисперсний активний наповнювач, окрім структуроутворення, виконує роль в порі покриття додатковою перешкодою на шляху проникнення іонів кислоти шляхом набрякання при контакті з водним середовищем, а також поліфункціональна добавка, яка здатна розрідити композицію, що б поліпшити процеси просочення матеріалів футерувального шару. На формування властивостей композиції, що насичують та ізолюють, робить значний вплив його склад, тобто вигляд і кількість компонентів, які володіють певними динамічними і дисипативними характеристиками, здатних зберегти і підсилити свої позитивні властивості в композиції.

З оптимальною наявністю вмісту в кислотостійких різнонаповнених полімернасичуючих неотвердіваємих композицій густов’язкого полімеру здатність просочуватися знизиться із-за збільшення в'язкості полімеру, а з оптимальною наявністю вмісту в композиції рідиннов'язкого матеріалу відбуватиметься зростання насичуючої здатності, а з оптимальною наявністю вмісту в композиції активного реакціонноздатного наповнювача приведе до зниження здатності просочуватися в футерування кислотних іонів та в наслідок набрякання при їх контакті. Наявність у кислотостійких різнонаповнених полімернасичуючих неотвердіваємих композицій поліфункціональної добавки, та її додавання дозволить створити герметизацію каналів проникнення. Наявність області оптимального співвідношення складових композицій утворює кислотостійкі різнонаповнені полімернасичуючі неотвердіваємі композиції. Кислотостійкі різнонаповнені полімернасичуючі неотвердіваємі композиції, матимуть розвинену, енергетично ненасичену поверхню, здатну мати стійку до кислоти при зміні стану системи в процесі тверднення.

Аналіз інформації про вплив фізико-хімічних характеристик поліконденсаційних полімерних в’яжучих систем на властивості штучного композиту, а також про методи направленого формування складу і властивостей полімерних мастик і мастик, що визначають спосіб виконання робіт, дозволяє висунути гіпотезу про можливість отримання кислотостійких різнонаповнених полімернасичуючих неотвердіваємих композицій для створення і бездемонтажного відновлення товстостінних багатошарових кислотостійких покриттів, які експлуатуються в умовах безпосередньої дії технологічного кислотного розчину і підвищеної температури з тривалою, навіть під час експлуатації, насичення полімерами за рахунок підбору полімерної в’яжучої основи і поліфункціональної добавки, здатних тверднути лише не при швидкому контакті з іонами кислоти і при цьому весь час знаходячись в товстостінному багатошаровому кислотостійкому покритті насичувати рідинов’язкими полімерами, тонкодисперсним наповнювачем, здатним додатково упорядкувати структуру твердої композиції і підвищити кольматуючу здатність, а також оптимізації характеру впливу компонентного і концентраційного складу мастик на просочуючу, герметизаційну і протикорозійну здатність.

Таким чином, ці кислотостійкі різнонаповнені полімернасичуючі неотвердіваємі композиції обумовлені вимогами довготривалого та безаварійного функціонування товстостінного багатошарового кислотостійкого покриття. Одночасно повинні насичувати собою матеріали шарів захистного покриття, що мають неминучу пористість, бути найбільш ефективним типом структурної реології – неотвердіваємими при виконанні ремонтно-будівельних робіт, тим самим створювати «рухливий бар'єр» на шляхах проникнення кислоти і тим самим компенсувати лінійні і температурні деформації. Це дозволить використовувати «рухливий бар'єр» на шляхах проникнення технологічного кислотного розчину, а у випадках контакту з ним з композиції, отвердіваючись, закупорювати поровий простір.

1.5 Визначення стадій, форм і принципів здійснення державного контролю за раціональним використанням і охороною земель при будівельно-відновлювальних роботах

При будівельно-відновлювальних роботах, досить часто виникає необхідність збільшення площі земельної ділянки, яка буде використовуватись під об’єктом. Збільшення площі ділянки, в свою чергу досить часто викликає порушення вимог чинного законодавства щодо раціонального використання і охорони земель, та провокує виникнення спірних питань щодо спільних меж землеволодінь та землекористувань, особливо при реконструкції великих об’єктів і промислових комплексів. У зв’язку із чим, при будівельно-відновлювальних роботах, необхідно безперервно вести контроль за раціональним використанням і охороною земель, який дозволить своєчасно виявити порушення вимог земельного законодавства, наявність спірних питань щодо меж землекористувань і землеволодінь під відновлюваними об’єктами і при необхідності внести корективи як до проектної будівельної, так і до технічної документації із землеустрою.

Для ефективної організації державного контролю за раціональним використанням і охороною земель при будівельно-відновлювальних роботах визначимо основні його елементи і встановимо стадії, форми і принципи контрольної діяльності.

Контроль у галузі охорони земель відносять до екологічного виду контролю, оскільки екологічний контроль узагальнююче поняття, до якого входить контроль лісовий, водний, гірничий.

Екологічний контроль будемо розглядати як функцію держави у галузі екології, що є найважливішим засобом забезпечення раціонального використання природних ресурсів і ефективної охорони природи [24].

Метою проведення екологічного контролю є забезпечення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними й фізичними особами виконання законодавства в галузі охорони навколишнього середовища, дотримання вимог, у тому числі нормативів і нормативних документів, у галузі охорони навколишнього середовища, а також забезпечення екологічної безпеки.

До його завдання віднесено спостереження за станом і змінами навколишнього середовища, перевірку дотримання вимог екологічного законодавства і нормативів якості навколишнього середовища, виконання заходів щодо раціонального використання природних ресурсів і оздоровлення навколишнього середовища [25].

Таким чином, відповідно до мети екологічного контролю, об’єктом контролю у галузі охорони земель є органи державної влади і місцевого самоврядування, юридичні й фізичні особи.

Відповідно, встановивши об’єкт і завдання екологічного контролю, можна зробити висновок,  контроль у галузі охорони земель здійснюється на предмет забезпечення додержання норм земельного законодавства і запобігання його порушення, а також вжиття заходів щодо припинення порушень і притягнення винних до юридичної відповідальності з боку органів державної влади і місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

Суб’єктами державного контролю у галузі охорони земель при будівельно-відновлювальних роботах виступають органи законодавчої і виконавчої гілок влади, органи місцевого самоврядування [26], спеціально уповноважені державні органи [24].

До перших відносяться державні і місцеві органи загальної компетенції, що вирішують загальні питання, інші проблеми соціально-економічного розвитку відповідної території. У своїй контрольній діяльності державні органи загальної компетенції спираються на систему органів, спеціально уповноважених займатися земельним контролем, які їм підзвітні.

Спеціально уповноваженими державними органами у галузі охорони земель законодавством визначено двох суб’єктів центрального органу виконавчої влади:

- який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі – здійснює державний контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності;

- який забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів – здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства України про охорону земель.

При дослідженні розглядаємого питання, встановлено, що відомчий контроль здійснюється відомствами – міністерствами, державними комітетами, та головною його  метою є забезпечення на підвідомчих підприємствах раціонального використання природних ресурсів, наданих їм у користування [26].

Органи відомчого контролю мають право застосовувати щодо правопорушників відповідні заходи впливу, у тому числі накладати на них адміністративні стягнення.

Розрізняють два види відомчого контролю: внутрішньовідомчий і надвідомчий [28].

Внутрішньовідомчий (внутрішній) розглядають як функцію практично всіх міністерств, державних комітетів та інших відомств, він дає можливість контролювати стан справ у сфері діяльності відповідних органів. Їх контрольні повноваження як правило, закріплені у положеннях про них.

Надвідомчий (зовнішній) контроль має переважно функціональний характер і стосується конкретно визначених питань: дотримання чинного земельного законодавства, екологічних норм. Контрольні повноваження органів надвідомчого контролю можуть фіксуватися не тільки у положеннях про них, а й у спеціальних законах.

Самоврядний (муніципальний) земельний контроль здійснюється органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними органами на території муніципального утворення відповідно до законодавства у порядку, встановленому нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування.

Статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [35] у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища виконавчим органам сільських, селищних, міських рад делеговані повноваження зі здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів.

Вид земельного контролю, що здійснюється громадянами і громадськими об’єднаннями, в процесі якого виконується перевірка дотримання земельного законодавства, попередження, виявлення й усунення правопорушень у галузі земельних відносин державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності і громадянами визначається як громадський (суспільний).

Громадський контроль повинен бути спрямований на дотримання установленого порядку підготовки і прийняття виконавчими органами державної влади й органами місцевого самоврядування рішень, що зачіпають передбачені права й законні інтереси громадян і юридичних осіб. Громадяни можуть повідомляти про відомі їм правопорушення у галузі охорони навколишнього середовища, брати участь у перевірках і інших формах здійснення екологічного контролю [27]. Він є формою реалізації демократії й способом залучення населення до управління суспільством і державою. Земельним кодексом України проведення громадського контролю за використанням та охороною земель закріплено за громадськими інспекторами, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування і діють на підставі положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади по земельних ресурсах [34].

Зазначене положення не затверджене і тому на сьогодні громадський контроль за використанням та охороною земель в Україні можна вважати відсутнім.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Державної екологічної інспекції України від 31.01.2012р. на розширеному засіданні колегії Державної екологічної інспекції України, одним з головних пріоритетів у роботі інспекції визначено розробку Положення про діяльність громадських інспекторів з охорони довкілля, що будуть проводити за участю громадськості [38].

Виробний контроль здійснюється безпосередньо самими підприємствами і організаціями на території свого господарства. Це може бути виробничо-технічний відділ, посадова особа, сектори або служби. Зміст, порядок організації і здійснення контролю визначається внутрішніми документами підприємства. Як зазначають дослідники, виробничий контроль є логічними продовженням відомчого контролю [31].

Таким чином, незалежно від виду контролю, його не можна розглядати як одноразове явище, у зв’язку із чим виділяють декілька його стадій і відповідно розрізняють запобіжний, поточний і подальший контроль.

Запобіжний контроль здійснюється для недопущення прийняття необґрунтованих або незаконних рішень. Прикладом запобіжного контролю є участь контролюючих органів у погодженні місця розташування об’єктів і земельних ділянок, що визначається «Порядком погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок» [30].

Поточний контроль здійснюється в оперативному порядку, а також у процесі підготовки, розгляду і затвердження проектів програм, схем та інших документів і рішень у галузі охорони земель. Поточний контроль передбачає оперативне втручання у земельні відносини і дозволяє легко запобігати можливим випадкам порушення вимог раціонального використання і охорони земель. Прикладом поточного контролю є проведення позапланової перевірки у разі отримання контролюючим органом заяв, скарг чи звернень громадян, у яких наведена інформація про можливість виникнення аварійних ситуацій, що можуть негативно вплинути на стан земельних ресурсів або самовільне зайняття земельної ділянки шляхом початку будівництва або відновлення якого-небудь об’єкта.

Зміст подальшого контролю полягає у спостереженні суб’єкта контролю за станом усунення порушень, виявлених на попередніх стадіях контролю, а також своєчасним виконанням органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами виданих їм обов’язкових вказівок і приписів з питань раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Так, наприклад, при виявленні на стадії поточного контролю самовільного зайняття земельної ділянки і надання порушнику припису про усунення зазначеного порушення, контролюючий орган, по закінченню терміну відведеного на усунення порушення, перевіряє стан виконання припису.

Перевірка призначена для забезпечення усіма державними і муніципальними органами, юридичними і фізичними особами вимог раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Перевірці підлягає будь-яка галузь екологічних відносин, починаючи від порядку надання у користування об’єктів природи і закінчуючи вирішенням земельних спорів.

Порядком планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель [31] визначено три види перевірок – планову, позапланову і оперативну.

Планові перевірки проводяться у відповідності до квартальних планів робіт, затверджених керівниками контролюючих органів. Про проведення такої перевірки об’єкт контролю повідомляють заздалегідь.

Позапланова перевірка не передбачається планом роботи контролюючого органу і проводиться без попереднього повідомлення у разі отримання доручення від Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів прокуратури, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування або отримання заяв, скарг чи звернень громадян, у яких наведена інформація про порушення земельного законодавства.

Оперативні перевірки проводяться у разі виявлення аварійних забруднень земельних ресурсів, здійснення контролю за станом виконання раніше виданих приписів, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних насаджень, межових знаків.

Обстеження визначають більш глибоким проникненням у галузь екологічних відносин і крім виявлення порушення при його здійсненні розроблюють заходи по його усуненню, для чого можуть залучатися необхідні спеціалісти.

Інвентаризація це опис стану тих або інших ділянок природи – сільськогосподарських земель, земель водного і лісового фонду, тощо. При проведенні інвентаризації можливе виявлення порушення вимог раціонального використання і охорони земель внаслідок використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, самовільно зайнятих земель, тощо.

Інспектування – це перевірка правильності чиїх-небудь дій у порядку нагляду і інструктування. Інспектування відрізняється від інших форм контролю передусім перевіркою діяльності підконтрольних осіб.

При здійсненні державного контролю за раціональним використанням і охороною земель в системі державного управління земельними ресурсами, посадових осіб органів контролю, у відповідності до затверджених положень, називають інспекторами, але вони здійснюють усі форми контролю, а не тільки інспектування.

Для державного контролю за раціональним використанням і охороною земель в системі державного управління земельними ресурсами з огляду на його об’єкт, інспектуванню підлягають всі види діяльності в галузі екологічних відносин – від оформлення матеріалів землеустрою, до складання акту про порушення земельного законодавства.

Нагляд здійснюється органами, уповноваженими виконувати саме наглядові функції – прокурорський нагляд, гірський нагляд, санітарний нагляд і т.п. Найвищу форму нагляду здійснює прокуратура як через загальну прокуратуру, так і через спеціально створені природоохоронні прокуратури [32].

Необхідною умовою екологічного контролю є взаємодія контролюючих органів, викликана множинністю як підконтрольних природних об’єктів (землі водного і лісового фондів, сільськогосподарські землі, тощо) так і контролюючих органів.

Узагальнюючи і порівнюючи різні види контролю у галузі раціонального використання і охорони земель, виявити специфіку і характерні ознаки державного контролю при будівельно-відновлювальних роботах, стає можливим завдяки таким ознакам як суб’єкт і об’єкт контролю, оскільки мета, задача і форми всіх наведених видів контролю однакові. При цьому важливо виділення такої риси як характер суб’єкта контролю, оскільки він може бути зовнішнім або внутрішнім стосовно об’єкта контролю.

Отже, державний контроль за раціональним використанням і охороною земель при будівельно-відновлювальних роботах повинен бути надвідомчим і базуватись на незалежній основі – принцип об’єктивності.

Крім того, повинні бути забезпечені принципи гласності, систематичності і дієвості [34].

Встановлено, що принцип гласності полягає у інформуванні населення про роботу державних органів у галузі екології. Це і пропаганда ідей раціонального використання і бережливого ставлення до навколишнього середовища. Гласність можна розглядати і як форму звіту контролюючих органів про свою діяльність. Вона має і попереджувально-виховне значення – потенційний порушник, знаючи що його протиправні дії будуть піддані гласності, буде намагатись їх не допускати.

Систематичність повинна полягатиу безперервності контролю, оскільки у протилежному випадку він не може бути ефективним. Це найповніше виявляється при поточному контролі. Випадковий, разовий контроль не надає повного уявлення про стан підконтрольного об’єкту, знижує можливість або робить неможливим своєчасне виявлення порушень і прийняття заходів по їх усуненню, знижує пильність контролюючих органів, надає свободу для здійснення порушень підконтрольними особами.

Узагальнюючи вищенаведене, дійшли висновку, що дієвість (ефективність) контролю у галузі раціонального використання і охорони земель зумовлює його зміст і призначення. Його не можна розглядати тільки як засіб реєстрації недоліків, крім їх виявлення потрібно встановити причину і вжити заходів по їх усуненню.

1.6 Підбір складу шпаклівки на основі гіпсу з використанням сучасних матеріалів для виконання оздоблювальних робіт

Одним з актуальних завдань будівельної індустрії є виробництво і застосування високотехнологічних, сучасних будівельних матеріалів вітчизняного виробництва, які поступаються за властивостями імпортним аналогам, але рентабельні в цінової політиці.

Для оздоблення будівель і споруд широко використовуються сухі будівельні суміші, перевагою яких є простота використання, висока продуктивності праці будівельників при виконанні оздоблювальних і спеціальних будівельних робіт, технологічність і висока якість. Основні переваги сухих будівельних сумішей в порівнянні з традиційними складами і технологіями наступні: сухі суміші забезпечують широку номенклатуру науково - обґрунтованих складів (для кожного виду будівельних робіт); заводське виготовлення сумішей при ваговому дозуванні компонентів забезпечує стабільність їх складів; спрощується доставка, забезпечуються всесезонність і тривалі терміни зберігання, спрощується утилізація тари; забезпечується негорючість, низька категорія хімічної шкідливості.

В Україні представлена велика номенклатура сухих будівельних сумішей, кожен вид яких має своє призначення і знайшли своє застосування на будівельних об'єктах країни. Проте більше половини продукції імпортного походження. Для виробництва, реалізації і застосування сухих будівельних сумішей розроблен і введений в дію стандарт ДСТУ Б. В. 2.7-126:2011 «Сухі будівельні суміші. ТУ», який встановлює вимоги до номенклатури, маркування, технічних характеристик і методів контролю.

Матеріали надані замовником складу суміші: гіпс природний мелений марки «Г-4», Каменец-Подільськ; далі по тексту (Г-4); гіпс природний мелений марки «KNAUF Г-10», далі по тексту (Г-10); крейда природна мелена збагачена марки «ММС-2»; «Culminal« - целюлозний ефір, використовується як загусник, колоїд, стабілізатор і водоутримання; «Silipon« - пороутворювач, поверхнево-активна речовина, використовується для утворення повітряних пухирів, а також впливає на підвищення морозостійкості суміші; «Drew« - піногасник, використовується для контролю якості піни.

Додаткові матеріали, необхідні для підбору складу:

  - вапно гашене «Сорт 1», Запорізька обл., м. Бердянськ;

  - «Culminal 8381« - метилгідроксиетилцелюлоза (МГЭЦ), середній модифікації, середній в'язкості;

  - «Culminal 8352« - метилгідроксиетилцелюлоза (МГЭЦ), середній модифікації, низькій в'язкості;

  - «Silipon RN 8018« - повітрявтягувальна добавка і змочуюча добавка для сухих будівельних сумішей неіонного характеру;

  - лимонна кислота;

  - добавка лигносульфанат (ЛСТ) - уповільнювач тужавлення;

  - тонкомелений діоксид кремнію (SiO2) в сухому стані - в якості  дисперсного наповнювача.

Тонкість помелу визначалася відповідно до вимог ДСТУ Б. В. 2.7-82:2010 «В’яжучі гіпсові. ТУ» по залишку на ситі.

Суть методу полягає у визначенні маси гіпсового в'яжучого, що залишилась після просіювання на ситі з розміром 0,2 мм.

Залишок окремої проби визначають у відсотках з похибкою не більше 0,1 %, як відношення маси гіпсового в'яжучого, що залишилася на ситі, до маси проби перед просіюванням. За величину залишку приймають середнє арифметичне результатів двох просіювань.

Після проведення експерименту залишок на ситі 02 мм склав:  для «Г-4» - 2,5%, для «Г-10» - 0,5%. По тонкості помелу «Г-4» відноситься до класу IIс, а «Г-10» - до III класу, що відповідає вимогам НД. Терміни початку та кінця тужавлення гіпсового тіста визначають на зразках, виготовлених із гіпсового тіста стандартної консистенції.

Суть методу полягає у визначенні часу від початку контакту гіпсового в'яжучого з водою до початку або до кінця тужавлення гіпсового тіста стандартної консистенції. Робота за визначенням термінів тужавлення проводилася в відповідності ДСТУ Б. В. 2.7-82:2010 «В’яжучі гіпсові. ТУ» для «Г-4» і «Г-10».

Таблиця 1.4 - Визначення термінів тужавлення

| Параметри які визначаються | Одиниця виміру. | НД на методи випробувань | Значення параметрів за НД | Фактичні значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| початок тужавлення: - «Г-4« - «Г-10« | хв. | ДСТУ Б. В. 2.7-82:2010 | не раніш 2 хв не раніш 10 хв | 3 хв 14 хв |
| кінець тужавлення: - «Г-4« - «Г-10« | хв |  | не пізніше 15 хв не пізніше 30 хв | 4 хв 20 хв |

По групі тужавлення гіпс «Г-4» відноситься до групи які швидко тувжавлюють, а «Г-10» - з нормальною тривалістю тужавлення.

Визначення міцності гіпсу марки «Г-4» і «Г-10» проводилося в відповідності ДСТУ Б. В. 2.7-82:2010 «В’яжучі гіпсові. ТУ»

Фізико-механічні характеристики міцності на стиск і згін у віці 7 діб, представлені в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 - Фізико-механічні характеристики гипса

| Параметри які визначаються | Одиниця виміру | НД на методи випробувань | Значення параметрів за НД | Фактичні значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Міцність на згін - «Г-4« - «Г-10« | МПа | ДСТУ Б. В. 2.7-82:2010 | не менш 2,0 не менш 4,5 | 2,4 7,7 |
| Міцність на стиск - «Г-4« - «Г-10« | МПа |  | не менш 4,0 не менш 10,0 | 4,5 10,6 |

Гіпс «Г-4» і «Г-10» по марці відповідає вимогам НД.

Для приготування сухої суміші в шпаклівці був вибраний гіпс з пізднійшими термінами тужавлення, для забезпечення життєздатності суміші використовувався гіпс марки «Г-10», міцність якого в два рази вище.

Випробування гашеного вапна проводилося згідно з ДСТУ Б. В. 2.7-90:2011 «Вапно будівельне. ТУ». 	Вапно відповідає «Сорт 1».

Карбонат кальцію використовувався як наповнювач  для підбору складу шпаклювальної суміші. Був випробуваний на відповідность ГОСТ 12085-88 «Крейда природна збагачена. ТУ».

Шпаклівка гіпсова має маркування ШГ1 до якої в стандарті пред'являються наступні вимоги (табл.1.6).

Таблиця 1.6 - Вимоги до шпаклівки ШГ1

| Найменування показника | Значення показника |
| --- | --- |
| Суміші |  |
| Крупність заповнювача, мм, не більш | 0,2 |
| Розчинна суміш |  |
| Життєздатність, хв, не менш | 30 |
| Рухливість, см | 7±2 |
| Розчин |  |
| Межа міцності на стиск через 7 діб, МПа, не менш: | 2,5 |
| Тріщиностійкість | Відсутність тріщин на шарі завтовшки яка дорівнює максимально рекомендованій ширині шва |
| Міцність зчеплення з основою після витримки в повітряно-сухих умовах, МПа, не менш | 0,3 |

Були розроблені і виготовлені сухі суміші для проведення випробувань 23 складів. Враховуючи результати випробувань отримані суміші були випробувані на відповідності ДСТУ Б. В. 2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. ЗТУ».

Визначалися показники:

- життєздатність суміші;

- рухливість суміші;

- межа міцності на згин і стиск у віці 7 діб;

- тріщиностійкість;

- міцність зчеплення з основою після витримки в повітряно-сухих умовах (адгезія).

Життєздатність, рухливість і міцність визначалася в обов'язковому порядку, а тріщиностійкість і адгезія тільки при позитивних результатах життєздатності і міцності.

Таблиця 1.7 - Склади гіпсових шпаклівок і фізико-механічні випробування

| № з/п | Склад | Життєздатність | Міцність у віці 7 діб, МПа |  | Рухли вість см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | згин | стиск |  |
| 1 | Гіпс «Г-4» - 50% Крейда - 25% SiO2 - 25% Culminal - 0,25% ЛСТ - 0,7% Вода - 45% | 10 хв | 0,9 | 0,8 | 6,5 |
| 2 | Гіпс «Г-10» - 50% Крейда - 50% Culminal - 0,25% Вода - 50% | 8 хв | 4,5 | 10,2 | 7,0 |
| 3 | Гіпс «Г-10» - 67% Крейда - 30% Culminal - 0,25% Вода — 50% | 8 хв | 4,8 | 5,2 | 7,5 |
| 4 | Гіпс «Г-10» - 50% Крейда - 50% Вода - 50% | 10 хв | 3,5 | 5,1 | 7,0 |
| 5 | Гіпс «Г-10» - 69% Крейда - 31% Culminal - 0,25% Drew - 0,01% Вода - 32% | 7 хв | 5,0 | 12,3 | 7,5 |
| 6 | Гіпс «Г-10» - 40% Крейда - 60% Вода - 53% | 30 хв | 3,4 | 3,4 | 6,5 |
| 7 | Гіпс «Г-10» - 40% Крейда - 60% Culminal - 0,25% Silipon - 0,01% Drew - 0,01% Вода - 43% | 25 хв | 1,4 | 1,1 | 7,5 |
| 8 | Гіпс «Г-10» - 60% Крейда - 40% Вода - 44% | 9 хв | 4,0 | 5,7 | 6,4 |
| 9 | Гіпс «Г-10» - 60% Крейда- 40% Culminal - 0,25% Silipon - 0,01% Drew - 0,01% Вода - 50% | 17 хв | 2,2 | 2,3 | 8,0 |
| 10 | Гіпс «Г-10» - 40% Крейда - 59% Вапно - 1% Culminal «З 8352» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,1% Вода - 53% | більше 5 г | 0 | 0,2 | 7,0 |
| 11 | Гіпс «Г-10» - 40% Крейда - 59% Вапно - 1% Culminal «З 8352» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Вода - 53% | 25 хв | 1,2 | 1,0 | 7,8 |
| 12 | Гіпс «Г-10» - 40% Крейда - 60% Culminal «З 8352» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,1% Вода - 53% | більше 5 г | 0 | 0,2 | 7,5 |
| 13 | Гіпс «Г-10» - 40% Крейда - 59% Вапно - 1% Culminal «З 8381» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,1% Вода - 53% | більше 5 г | 0 | 0,2 | 7,0 |
| 14 | Гіпс «Г-10» - 40% Крейда - 59% Вапно - 1% Culminal «З 8381» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Вода - 53% | 23 хв | 1,1 | 1,0 | 6,8 |
| 15 | Гіпс «Г-10» - 40% Крейда - 60% Culminal «З 8381» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,1% Вода - 53% | більше 5 г | 0 | 0,2 | 6,9 |
| 16 | Гіпс «Г-10» - 59% Крейда - 40% Вапно - 1% Culminal «З 8352» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,1% Вода - 50% | більше 5 г | 2,4 | 3,1 | 7,5 |
| 17 | Гіпс «Г-10» - 60% Крейда - 40% Culminal «З 8352» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,1% Вода - 50% | більше 5 г | 1,8 | 3,3 | 7,0 |
| 18 | Гіпс «Г-10» - 59% Крейда - 40% Вапно - 1% Culminal «З 8381» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,1% Вода - 50% | 3 години | 1,9 | 3,6 | 7,8 |
| 19 | Гіпс «Г-10» - 60% Крейда - 40% Culminal «З 8381» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,1% Вода - 50% | більше 5 г | 2,0 | 3,2 | 7,5 |
| 20 | Гіпс «Г-10» - 59% Крейда - 40% Вапно - 1% Culminal «З 8381» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,035% Вода - 50% | 1 година | 4,2 | 5,4 | 8,0 |
| 21 | Гіпс - 59% Крейда - 40% Вапно - 1% Culminal «З 8381» - 0,25% Лимонна кислота - 0,035% Вода - 50% | 50 хв |  |  | 7,5 |
| 22 | Гіпс - 60% Крейда- 40% Culminal «З 8381» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,035% Вода - 50% | 1 г 55 хв |  |  | 7,0 |
| 23 | Гіпс - 49% Крейда - 50% Вапно - 1% Culminal «З 8381» - 0,25% Silipon «RN 8018» - 0,01% Лимонна кислота - 0,035% Вода - 50% | 1 г 08 хв |  |  | 7,2 |

Результати випробувань суміші за показниками тріщиностійкість і адгезія, представлені в таблиці 1.8.

Таблиця 1.8 - Результати випробувань на трещіностійкість та адгезію

| № складу | Тріщиностійкість | Адгезія, МПа |
| --- | --- | --- |
| 10 | Тріщини відсутні на шарі завтовшки 3 мм* | 0,12 |
| 11 | Тріщини відсутні на шарі завтовшки 3 мм* | 0,71 |
| 12 | Тріщини відсутні на шарі завтовшки 3 мм* | 0,38 |
| 13 | Тріщини відсутні на шарі завтовшки 3 мм* | 0,13 |
| 14 | Тріщини відсутні на шарі завтовшки 3 мм* | 0,3 |
| 15 | Тріщини відсутні на шарі завтовшки 3 мм* | 0,68 |
| 18 | Тріщини відсутні на шарі завтовшки 3 мм* | 1,1 |
| 20 | Тріщини відсутні на шарі завтовшки 3 мм* | 1,4 |

* - шар завтовшки 3 мм максимально рекомендований для цього виду суміші.

Загальні висновки:   найбільш оптимальними складами шпаклювальної суміші є №18 і №20, які відповідають вимогам  ДСТУ Б В. 2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. ЗТУ».

Склади шпаклювальних сумішей відносяться до групи за призначенням - шпаклювання поверхонь сумішшю на основі гіпсу, «ШГ1» і використовуються за призначенням: для підготовки бетонних, цегляних і обштукатурених поверхонь в середині і зовні будівель під обробку.

1.7 Закономірності впливу технології відновлення м’яких покрівель на їх гідроізолюючі характеристики

Сучасні технології відновлення експлуатаційної придатності м'яких покрівельних покриттів характеризуються необхідністю  зміни підходів і вимог, що обумовлено ситуацією на ринку ремонтно-відновлювальних робіт. За останні десятиліття створений широкомасштабний фонд бітумно-руберойдовий покрівель, який вимірюється кількома сотнями мільйонів м2 і потребує систематичного ремонту в 5 ... 7 років. Тому фронт покрівельних робіт зі сфери нового будівництва переорієнтований в ремонтну і перевищує 80% загального обсягу. При цьому в ремонтних технологіях використовують діючі нормативи для влаштування нових покриттів без будь-яких трансформацій в ремонтну через відсутність таких.

Ефективність ремонтних технологій по ресурсомісткості і довговічності результатів цілком залежить від ступеня узгодженості використовуваних методів і стану існуючого покриття.

За аналогією з загальноприйнятими в ремонтній практиці технологіями, використовують так звані рулонні і безрулонні технології, які, відповідно, реалізують нанесенням додаткового рулонного або мастичного матеріалу. Відомо, що в такому варіанті додатково нанесений шар сприяє збереженню всіх причин прискореного розвитку дефектів, пошкоджень і розвитку процесів втрати гідроізолюючої придатності покриття. Іншими словами, має місце певна закономірність взаємозв'язків і взаємообумовлених причин та наслідків.

Звідси завдання визначається необхідністю розробки конкурентоспроможної технології і включає наступні напрямки розробки:

- визначити можливість успішного використання залишкового гідроізолюючого потенціалу бітумного руберойдового покриття з наступним його посиленням;

- розкрити закономірності експлуатаційних характеристик відновлення покрівельного покриття;

- виявити закономірності взаємозв'язку параметрів технології і результатами відновлення експлуатаційної придатності покрівель.

Гідроізоляційна здатність покривельного покриття визначається впливом таких параметрів, як товщина кожного і сумарних усіх нанесених шарів. Звідси виникає потреба розкрити закономірності взаємозв'язків між параметрами технологічного процесу і властивостями утвореного покриття [45]. Враховуючи розкриті закономірності досягається можливість виявлення найбільш придатних для практичних цілей варіантів технологічних процесів.

Кінцевий результат кожного технологічного процесу може бути наслідком допущених помилок через виконання численних операцій без досить чіткої регламентації складових параметрів, і, так само, як наслідок впливу суб'єктивних факторів виконавців. Наслідки такого виконання можуть зростати в разі виконання робіт малокваліфікованим персоналом і недостатнього контролю результатів окремих операцій.

Найменш сприйнятливими до впливу окремих факторів слід вважати гранично можливу простоту технологій, виконання яких нівелює вплив випадкових помилок. За таких умов позитивні результати можуть забезпечити поєднання простоти виконання технологічних операцій, достатньої обізнаності виконавців в області закономірностей формування покриттів і відповідним ступенем орієнтації щодо характеру впливу окремих внутрішніх і зовнішніх параметрів на якість.

Експериментальні результати служать вихідною базою для розробки такої ремонтної композиції, яка за рахунок перенесення компонентів в товщу картонної основи або покривного шару рулонного матеріалу здатна відновити і збагатити втраченими в процесі експлуатації інгредієнтами, тобто мало- і високомолекулярними складовими бітуму і додатково ввести полімерні, зокрема каучук, а також дизельне мастило та кремнійорганічну рідину ГКЖ-11.

Експериментально виявлено можливість технології нанесення на поверхню названої ремонтної композиції підвищеної пронікаюче-насичуючої і гідрофобізуючої дії, здатної додати покриттю якісно нові експлуатаційні властивості.

Достовірні результати можуть бути отримані на основі порівняльних характеристик найбільш придатних в даній технології матеріалів з гідрофобізуючим ефектом, які встановлювали по діаметру розпливу заданої кількості води на випробувальній поверхні.

Гідрофобність матеріалу сильно підвищується в результаті адсорбції і насичення матеріалу поверхнево-активними речовинами під впливом орієнтованих адсорбційних шарів молекул, атомів, іонів. Особливо різко зростає гідрофобність в результаті хемосорбціонних зв'язків полярних груп молекул і орієнтації вуглеводневих ланцюгів в навколишнє середовище. Характерно гідрофобній дії аніоноактівних речовин, яке проявляється у здатності дизельного масла, гасу, кремнійорганичній рідини ГКЖ-11 посилювати водовідталкування. Навіть незначна домішка поверхнево-активної речовини здатна різко посилити гідрофобність (табл. 1.9).

Показники водонепроникності характеризують покриття, які наносили на сітку №008 і які дозволяють з максимальною достовірністю імітувати їх реальні умови експлуатаційної роботи. Випробування зразків виконували згідно стандартної методики [45]. Якщо в цьому процесі бере участь ремонтна композиція тільки в поєднанні уайт-спіриту, дизельного масла, бітуму, і каучуку, то водонепроникність триває 10 діб. Наявність другого шару мастики бітумно-полімерної або тієї ж мастики з доповненням кремнійорганичної рідини ГКЖ-11 збільшує тривалість водонепроникності до 14 діб (табл. 1.9).

Таблиця 1.9 - Визначення гідрофобізуючого ефекту покриттів

| № п/п | Тип покриття | Фактичний діаметр роспливу в двух напрямках, мм | Оцінка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руберойд із зношеною поверхнею без покриття | d1=18 d2=20 | менше норми |
| 2 | Руберойд із зношеною поверхнею з покриттям сумішшю в складі 3 мас. частей уайт-спириту к 1 мас. частини дизельного мастила | d1=6 d2=7 | менше норми |
| 3 | Руберойд із зношеною поверхнею з покриттям сумішшю в складі 3 мас. частей уайт-спириту к 1 мас. частини дизельного мастила і 0,6 бітуму | d1=3,6 d2=4 | норма |
| 4 | Руберойд із зношеною поверхнею з покриттям сумішшю в складі 3 мас. частей уайт-спириту к 1 мас. частини дизельного мастила і 0,6 бітуму, 0,05 каучука | d1=3,1 d2=3,5 | норма |
| 5 | Руберойд із зношеною поверхнею з покриттям сумішшю в складі 3 мас. частей уайт-спириту к 1 мас. частини дизельного мастила і 0,6 бітуму, 0,05 каучука, ГКЖ | d1=2,8 d2=3,1 | норма |
| 6 | Руберойд із зношеною поверхнею з покриттям сумішшю в складі 3 мас. частей уайт-спириту к 1 мас. частини дизельного мастила і 0,6 бітуму, 0,05 каучука, ГКЖ, мастика | d1=1,4 d2=1,6 | вище норми |

Сама мастика (тип покриття 6) має високий рівень гідроізоляційної здатності в порівнянні з іншими покриттями (типу покриття 2) і дозволяє перетворити зношений покривельний шар в елемент м'якого килима з досить високим ступенем надійності. Варіанти з поєднанням додаткового шару бітумно-полімерної мастики грають не тільки посилюючу гідроізолюючу функцію, але також виконують захисну роль, яка проявляється в попередженні випаровування легколетучих компонентів, насичує композиції і створюєі умови для їх переходу в покривний шар ремонтованого покрівельного килима.

Таблиця 1.10  - Значення показників водонепроникності

| № п/п | Тип покриття | Фактичний срок, діб | Нормативный строк випробувань за ГОСТ, діб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 мас. частей гасу до 1 мас. частини дизельного мастила і 0,6 бітуму | 5 | 1 |
| 2 | 3 мас. частей гасу до 1 мас. частини дизельного мастила і 0,6 битуму, 0,05 каучука | 6 | 1 |
| 3 | 3 мас. частей гасу до 1 мас. частини дизельного мастила, 0,6 бітуму, 0,05 каучука, ГКЖ-11 | 12 | 1 |
| 4 | 3 мас. частей гасу к 1 мас. частини дизельного мастила, 0,6 бітуму, 0,05 каучука, ГКЖ-11, шар мастики | 14 | 1 |

Іншим показником гідроізолюючої здатності технології може бути показник водопоглинання [46], оскільки обумовлює деструктивний ефект дії води.

Поглинена вода викликає руйнування покрівельного матеріалу в результаті ефекту розклинюючої дії в рідкій фазі і при замерзанні. З часом наслідки руйнування зростають і, як наслідок призведе до втрати водопроніканія.

Оскільки технологія ремонту покрівельного покриття багатошарового м'якого килима спрямована на максимально можливий облік конкретики і універсальності способів, то звести до мінімуму вплив факторів, які пов'язані з температурно-вологісними умовами виконання робіт.

Виявлені закономірності дозволяють зробити наступні висновки:

- Утворений захисний гідроізолюючий шар на поверхні існуючого бітумно-руберойдового килима здатний забезпечити надійну водонепроникність і довговічність завдяки використанню і посиленню залишкового гідроізолюючого потенціалу за рахунок нанесення захисного і покривного шарів килима втраченими і додатковими інгредієнтами.

- Виявлена підвищена гідроізолююча здатність технології, підтверджується результатами випробування зразків покриттів ремонтних мастик, нанесених на металеву сітку, які імітують реальну картину роботи в експлуатаційних умовах.

- При наявності другого бронюючого шару, який сприяє умовам тривалого проникнення інгредієнтів ремонтних композицій в товщу ремонтного покриття, зростає експлуатаційна придатність.

Таким чином, результати досліджень дозволяють визначити раціональність технологічних вирішень ремонтно-відновлюваних робіт.

2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА СИСТЕМОТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ ЗВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬ

2.1 Функціональний підхід до вивчення організаційно-технологічного генезису будівельних систем

Системотехніка як науково-практична дисципліна вивчає створені людиною складні технічні, організаційні, управлінські системи, розглядає взаємозв'язки і спадкоємність організаційно-технологічних циклів, а також сприяє формуванню наукової методології їх аналізу з урахуванням загальних тенденцій розвитку науки і виробництва [52].

Науково-технічний прогрес  веде до створення нових методів проектування, організації і управління, до корінного вдосконалення капітального будівництва. У цих умовах первинного значення набувають розробка інноваційних критеріїв оцінки управлінських рішень, формалізація оцінних процедур, математичне і програмне забезпечення методів оцінки рішень в будівництві.

Питання технологічності будівельних конструкцій і проектних рішень будівель і споруд активно розроблялися з середини ХХ століття. Результати досліджень учених в області архітектурної біоніки підтвердили особливу ефективність біонічного підходу при вирішенні прикладних інженерних завдань в актуальних напрямах техніки. Для постановки рішення різних системотехнічних проблем використаний ряд концептуально-методологічних теорій, на підставі яких з'являється можливість об'єднання на єдиній функціонально-системній імовірнісній основі нині розрізнених систем різних процесів будівництва. Методологічні основи системотехніки, сукупність методів і засобів формування ефективних будівельних систем і міжсистемних зв'язків комплексно охоплюють технологічність проектів, організаційно-технологічну надійність будівництва, а також управління будівельним виробництвом.

На основі вивчення методологічних досліджень провідних учених [53, 54, 56], що розкривають питання системотехніки проектування і управління організаційно-технологічними циклами об'єктів будівництва в умовах прискорення змін зовнішнього середовища потрібно виявити адаптаційно-генетичний підхід до вивчення організаційно-технологічних циклів архітектурно-біонічних систем в будівництві [53, 60, 61].

Раціональність кожної запроектованої системи і її окремих елементів можна оцінити по ефективності функціонування цієї системи в цілому, тобто різниці витрат ресурсів і результатів. Для оцінки ефективності розроблені різного роду критерії: технічні, економічні, соціологічні та ін. Проте, незважаючи на велику кількість критеріїв і методів, оцінка ефективності систем в процесі їх проектування і функціонування представляє до останнього часу великі методологічні і практичні труднощі. Це часто призводить до необ'єктивності оцінок і як наслідок неправильної орієнтації на створення тих або інших систем [60, 56].

Останнім часом чітко спостерігається процес прискорення розвитку виробництва. Концепція прискорення розвитку визначає введення нових критеріїв оптимальності в обґрунтуванні будівельних проектів і рішень. В умовах, коли все швидше міняються обмеження, пріоритети, технології, можливості і потреби, не можна проводити техніко-економічні обґрунтування і аналіз проектованого об'єкту будівництва поза розумінням логіки причинно-наслідкових стосунків і функціональності його розвитку [54].

На підставі концептуально-методологічних теорій [58, 56, 57], що мають різний рівень наукової розробки і практичного застосування, з'являється можливість об'єднання на єдиній функціонально-системній імовірнісній основі, за допомогою теоретичних і методологічних проблем системотехніки будівництва, нині розрізнених систем. Об'єднання в одну функціональну систему такого роду систем припускає постановку принципово нових проблем, рішення яких в межах "старих" систем було неможливе.

Проектування об'єкту тільки за структурними ознаками, без розуміння змін, що сталися і відбуваються, у внутрішніх взаємозв'язках і стосунках із зовнішнім середовищем і без моделювання відповідних залежностей, не може адекватно прогнозувати реальну картину течії і зміни постбудівельних стадій життєвого циклу об'єкту. Дуже багато будівель і споруди, що проектуються без потенціалу розвитку, морально старіють вже в процесі проектування, при цьому багато продумано запроектованих конструктивних систем, зношуються фізично, але не застарівають морально. Стійка експлуатація споруди є здатністю усіх функціональних підсистем об'єкту зберігати динамічну рівновагу з середовищем за рахунок їх можливої пристосованості до змін і адаптації, тобто за рахунок комплексної технологічності об'ємно-конструктивних і інженерних підсистем будівлі.

У пошуках рішень проблем і протиріч життєвого циклу об'єктів будівництва має сенс звернутися до біологічних систем, які при усій своїй складності і динаміці функціональних підсистем і інфраструктури, успішно функціонують. Методи дослідження і механізми рішення біологічних завдань представляють науковий і практичний інтерес для розвитку системотехніки будівництва, що вивчає організацію взаємодії технологічних систем і рішення організаційно-технологічних завдань.

На цьому етапі наукових досліджень з'являється взаємозв'язок системотехніки будівництва, а саме його організаційно-технологічних циклів з архітектурною біонікою. Особливого значення архітектурна біоніка набуває при рішенні завдань, поставлених часом в умовах науково-технічного прогресу, метою яких стає збереження довкілля. Поступове перенесення закономірностей формоутворення живої природи до архітектурного проектування об'єктів будівництва вносить різноманітність проектних рішень, а також дозволяє використовувати в будівельному виробництві не лише принципи формоутворення, але і технології функціонування живої природи [41, 58, 59].

Біотехнічні системи - це особливий клас великих систем, що є сукупністю біологічних і технічних елементів, пов'язаних між собою в єдиному контурі управління [51, 53].

Біонічні дослідження, що проводяться ведучими ученими [51, 52, 53] позначили, що з метою консолідації зусиль виникає необхідність з різноманіття вирішуваних біонікою завдань виділити головні, такі, що визначають основні наукові напрями її розвитку. Найбільші ускладнення до постановки біонічних досліджень вносить сам об'єкт вивчення - живий організм [58, 59].

Біологічна система є сукупністю взаємозв'язаних систем автоматичного регулювання, з'єднання яких забезпечує організму необхідну стійкість при діях різних чинників зовнішнього середовища. Висока надійність і широка адаптивність організму, що досягаються реалізацією принципу дублювання і надмірності, в той же час надзвичайно ускладнюють використання існуючих в класичній теорії автоматичного регулювання методів для вивчення біологічних об'єктів. Щоб повністю оцінити усі утруднення, які виникають на шляху дослідження, необхідно додати до вже сказаному - біологічна система регулювання є нелінійно детермінованою, тоді як існуюча теорія автоматичного регулювання є в основному теорією детермінованих систем [52, 58, 59].

При виборі методу моделювання і рішенні інших завдань архітектурної біоніки представляється доцільним розгляд архітектурно-будівельних завдань і з позиції теорії біотехнічних систем. Дійсно, так або інакше, будь-яка споруда і людина, можуть розглядатися як єдина біотехнічна система, в якій взаємодіють живі і неживі елементи, об'єднані загальною цільовою функцією.

Реалізована архітектурна форма складається з трьох елементів: функціонуючого простору, конструкцій і будівельних матеріалів.

Функціонування - це мета існування системи. Усі матеріальні засоби живої природи спрямовані на досягнення однієї мети - функціонування. В результаті виникають специфічні властивості форми [52]. Проте вони не є простим механічним результатом функціонування. Існують визначені і відносно незалежні закони формоутворення, пов'язані не лише з внутрішніми, але і із зовнішніми енергетичними законами біосфери і космосу, що коригують функціонування, передбачене генетичним кодом організму.

Усі функціональні системи в залежності від рівня її організації і від кількості складових їх компонентів мають принципово одну і ту ж функціональну архітектуру, в якій результат є домінуючим чинником, що стабілізує організацію системи.

Дослідження походження і розвитку природно-техногенних процесів і стійкості об'єкту будівництва як елементу природно-техногенної системи, лежать в руслі концепції техногенезу. Досліджені фізіологічне походження теорії функціональних систем, що розширило її методологічну суть і забезпечило застосовність в різних галузях науки і техніки [52, 53].

Системогенез - це виборче дозрівання різних функціональних систем і їх окремих компонентів, процес становлення, вдосконалення і старіння системоквантов протягом індивідуального життя організму від народження до смерті або життєвого циклу технологічного об'єкту [52].

Генезис як метод вивчення явищ зароджувався одночасно з усвідомленням причинного зв'язку речей. Жодне явище не може зрозуміти без аналізу причинно-наслідкових механізмів, причинно-наслідкових адаптацій і взаємодії по-різному матеріальних об'єктів і систем [54].

Причинно-наслідкові стосунки виражаються наявністю конкретної реакції на дію певного роду, тобто певним і конкретним ефектом взаємодії. Реакція будь-якої техногенної системи, у тому числі і об'єкту будівництва, проявляється в зміні конструктивних, функціональних або технічних параметрів системи. Пристосованість об'єкту до змін і генетичний метод її аналізу, оцінки і проектування підвищує адаптаційний ресурс будівлі, подібно до біологічних систем. Біонічні дослідження пов'язані з вивченням предмета, властивого як живим організмам, так і технічним системам. Пристосовні функції, характерні для живих систем, якоюсь мірою можуть бути відтворені при створенні оптимальних варіантів будівельних і технічних рішень. При цьому загальноприйнятий критерій комплексної технологічності проектних рішень виступає як накопичувач "генетичного коду" будівельних проектних рішень.

Конструювання складних саморегулюючих систем по аналогії з біосистемами дозволяє створювати проекти, що відповідають вимогам "екологічного конструювання" середовища, а також новій образній виразності архітектурно-планувального рішення будівельного об'єкту.

По внутрішній архітектоніці функціональні системи гетерогенні, складаються з неоднорідних елементів, кожен з яких несе в собі своє функціональне і специфічне навантаження в досягненні результату. З цих позицій, очевидно, правомірно включати до складу функціональної системи такі неоднорідні системи: інженерні дослідження, техніко-економічні обґрунтування проектів, проектування, об'ємно-конструктивні рішення будівельних об'єктів, методи їх зведення і управління зведенням, експлуатація об'єктів та ін. Ці підсистеми, у свою чергу, розчленовуються на ряд неоднорідних елементів, які розглядаються в єдиній функціональній системі [54].

Усередині кожної системи присутній причинно-наслідковий потік подій функціонуючого розвитку, який формується за допомогою логічних категорій (рис. 2.1).

Категорія потреби виникає в результаті накопичення достатнього життєвого і наукового досвіду, а також в результаті дозрівання тих або інших змін в зовнішньому середовищі.

Категорія мети виробляється в усвідомленні деякої моделі майбутнього результату, на досягнення якого спрямовані дії. Для суб'єкта дії (інвестора, проектувальника) критерієм мети виступає відповідність параметрів об'єкту, що зводиться, параметрам моделі майбутнього результату в будь-який фіксований момент часу. Мета зумовлює стан загальної системи, її доцільність.

Виникнення

потреби

Формування мети

Перетворення

Об’єкту

Отримання результату

«Еволюційні»

перетворення

Нова потреба

Біонічні дослідження

Критерії комплексної

Оцінки технологічності

Техногенні фактори

Приробні фактори

Рисунок 2.1. Логічні категорії причинно-наслідкового розвитку

Категорія перетворення - це головна функція розвитку. В процесі рішення завдань перетворення ми стикаємося з необхідністю досить певного уявлення про перетворюваний об'єкт, його детального дослідження. У аспекті техногенної діяльності феномен перетворення є найважливішою загальною властивістю. Зазнаючи дії біонічних досліджень (представників природних чинників) і оптимізаційних критеріїв (представників техногенних чинників) оцінки комплексної технологічності проектних рішень, перетворення забезпечує можливість пристосування об'єкту до зовнішніх умов і обмежень.

Категорія результату в причинно-наслідковому потоці подій складає міру досягнення конкретної мети і міру задоволення початкової потреби. Результатом виступає завершений об'єкт будівництва, комплекс організаційно-технологічних робіт.

Категорія "еволюційних" змін характеризує протиріччя із-за "розриву" між бажаними і дійсними можливостями суб'єкта в їх реалізації. Нові наукові знання, накопичуючись в часі, збільшують протиріччя і "розрив" в здібностях об'єкту задовольняти новим потребам, що зростають із зростанням "еволюційних" змін виробництва.

Практика і накопичення знань постійно переходить на нові рівні розвитку, тим самим, спонукаючи зміни уявлень про необхідне і достатньому, визначаючи діалектику нових потреб, цілей і перетворень.

Виконані дослідження, аналіз і оцінка наукових розробок дозволяють сформулювати нові підходи до формування організаційно-технологічного генезису архітектурно-біонічних будівельних систем, які на перше місце виносять закономірності причинно-наслідкових зв'язків потреб, цілей, перетворень і результатів проектування і управління будівництвом, інтегрують поточні і стратегічні цілі розвитку проекту. З позиції генезису будівельна система представлена у вигляді сукупності причинно-наслідкових зв'язків функціональних підсистем об'єкту, метою об'єднання яких є досягнення результату отримання ефектів, що задовольняють початкову потребу у рамках організаційно-технологічної надійності. Застосування універсальних принципів генезису до організаційно-технологічних проблем будівництва дозволяє вирішувати на новому рівні завдання, що не вирішуються методами традиційного емпіричного аналізу.

2.2 Організація системи матеріального забезпечення будівництва

Розробка науково-методичних основ до моделювання раціонального управління матеріальними потоками у сфері забезпечення будівництва з урахуванням міжсистемних зв'язків з підприємствами будіндустрії.

Аналіз стану функціонування будівельної галузі України за останні роки дозволяє виокремити цілу низку проблем, що негативно впливають на сталий розвиток будівництва, як складової системи економіки держави. Тому вкрай необхідним є дослідження існуючих методів організації системи забезпечення будівельних об’єктів необхідними матеріальними ресурсами. Обґрунтування використання методу аналізу ієрархій (метод Сааті) для знаходження оптимального рішення задачі закріплення підприємств будіндустрії за будівельними об'єктами. Результати дають можливість керівництву будівельної організації оцінити та вибрати вигідних постачальників – підприємств будіндустрії, провести їх рейтинг, оцінку з урахуванням основних характеристик, таких як: якість, ціна, надійність поставок, спеціалізація, фінансовий статус та інші. Полягає в тому, що на основі методу Сааті удосконалено методики організації, планування та управління надійної системи забезпечення будівництва необхідними матеріальними ресурсами, які відповідають технологічним умовам виконання будівельно-монтажних робіт. Вклад в рішення багатьох складних організаційних завдань, які супроводжуються проблемами розвитку  будівництва, забезпечується за рахунок організації надійної системи закупівлі матеріальних ресурсів. За останні роки обставини ділової активності у сфері будівництва оцінуються більш ніж негативні. Соціально-економічні перетворення стали причиною різкого зростання невизначеності зовнішнього  середовища для  будівельної галузі.

Структурні зміни, що відбуваються в галузях економіки країни вимагають ефективного переосмислення (реформування). До них належать: зміна форми власності; зміна галузевої структури виробництва в результаті її пристосування до нової системи замовлень; роздрібнення підприємств; зміна умов зовнішньоекономічної діяльності у поєднанні із складним інвестиційним кліматом і обмеженими ресурсами [68, 69].

З вищезазначеного виявляється стагнація надійної системи матеріально-технічного забезпечення, що призводить до цілої низькі негативних явищ [63, 64, 65]:

- не виконання умов договорів підряду в частині термінів реалізації програм будівельно-монтажних робіт;

- зростання вартості будівництва;

- зниження (втрата)  авторитету фірми.

Комплекс завдань системи забезпечення будівельних об’єктів необхідними матеріальними ресурсами повинен охоплювати наукове обґрунтування і розробку принципово нових або впровадження раніше розроблених методів, які дозволять прийняти рішення з комплексної багатоцільової оцінки і вибору вдалих варіантів постачальників – підприємств будіндустрії [62, 63, 67].

Розгляд надійної системи забезпечення та комплектації будівельних об’єктів  за рахунок інноваційних організаційних підходів, які впроваджують оптимальні умови безперебійного виконання будівельних процесів на базі рішення завдання оптимального закріплення підприємств будіндустрії за будівельними об’єктами.

Існуюча система забезпечення об'єктів будівництва має істотні недоліки, серед яких потрібно відзначити недостатній зв'язок із підприємствами-постачальниками, транспортними організаціями та будівельними фірмами. Щоб вдосконалити цей зв'язок, забезпечити ефективну взаємодію в процесі комплектації будівництва матеріалами,  виробами необхідна надійна система забезпечення та комплектації. Як будь-яка форма інженерної підготовки виробництва виробничо-технологічна комплектація повинна впроваджувати новий підхід у вигляді формування логістичної системи [64, 66].

Логістична система - сукупність дій учасників ланцюга будівельного комплексу (підприємств-виробників, транспортних, торговельних організацій, будівельних організацій), побудованих так, щоб виконувалися основні завдання по раціональному забезпеченню будівельних об’єктів [65].

Логістичні системи дуже різноманітні по охопленню діяльності підприємства. Для деяких логістика це просто уміння працювати з базами даних, для деяких - постачальницька або складська діяльність [66].

Але однією з особливостей логістики в будівництві є спільна діяльність учасників будівельного комплексу (БК) при просуванні матеріалів і виробів від постачальників до замовників.

Одне із завдань логістизації будівництва, а саме просування матеріального потоку (будівельний матеріал, конструкції, деталі, напівфабрикати)  від постачальника на приоб’єктні майданчики будівництва  дозволяє вирішити один з методів лінійного програмування – транспортна задача, але вона має класичний вигляд.

Тому загальну задачу вибору постачальника необхідно вирішуватися використовуючи метод аналізу ієрархій, який дозволить класичну задачу представити у вигляді абстрактної моделі.

Одним із методів, який використовується для рішення задачі багатокритеріального вибору, є метод, розроблений на початку 1970 року американським математиком Томасом Сааті [70, 71]. Сааті розробив процедуру підтримки прийняття рішень, яку назвав "Analіtyc hіerarchy process" (AHP). Автори російського видання перевели цю назву як "Метод аналізу ієрархій" (МАІ). Цей метод відноситься до класу критеріальних і займає особливе місце завдяки тому, що він одержав винятково широке поширення і активно застосовується. На основі цього методу розроблені потужні системи підтримки прийняття рішень, наприклад "Expert choіce"

Метод аналізу ієрархій, запропонований Т. Сааті, є замкнутою логічною конструкцією, що забезпечує за допомогою простих правил аналізу складних проблем у всій їхній розмаїтості. Метод заснований на парних порівняннях альтернативних варіантів за різними критеріями з використанням дев'ятибальної шкали і наступним ранжируванням набору альтернатив за всіма критеріями і цілям. Взаємини між критеріями враховуються шляхом побудови ієрархії критеріїв і застосуванням парних порівнянь для виявлення важливості критеріїв і підкритеріїв. Застосування МАІ дозволяє включити в ієрархію всі наявні в експерта-аналітика по розглянутій проблемі знання і уяву. Метод відрізняється простотою і дає достатньо високу відповідність інтуїтивним представленням [70].

Останні властивості методу дозволяють розглядати його як базовий метод рішення багатокритеріальних задач у процесі інформаційно-аналітичної підготовки. Метод також може бути швидко реалізовано на програмному рівні для створення фрагментів автоматизованих систем підтримки прийняття рішень [70].

До основних переваг MAI слід віднести такі:

- Ваги критеріїв та оцінки об'єктів з погляду суб'єктивних критеріїв назначаються на основі попарних порівнянь.

- Критерії подаються у виді ієрархії. Така структура властива самому поняттю «критерій», тобто критерії з урахуванням їх природи - ієрархічні. Використовуючи лише значення критеріїв, можна спростити ситуацію, здійснюючи, власне, оцінку або для верхніх рівнів дерева критеріїв, або для найнижчих.

MAI відкритий до подальшої розбудови та вдосконалення, наприклад, адаптація методу до використання в умовах невизначеності, конфлікту та зумовленого ними ризику [71].

Запропонований метод полягає в конструюванні моделі, на основі підтримка прийняття рішень за допомогою ієрархічної декомпозиції задачі і рейтингування альтернативних рішень.

Можливості метода:

- Провести аналіз проблеми. При цьому проблема прийняття рішень представляється у вигляді ієрархічно впорядкованих:

- головної цілі (головного критерію) рейтингування можливих рішень.

- декілька груп (рівнів) однотипних факторів.

- групи можливих рішень.

- системи зв’язків, що вказують на взаємний вплив факторів і рішень.

- Провести збір даних про проблему. Відповідно до результатів ієрархічної декомпозиції модель ситуації прийняття рішень має кластерну структуру. Набір можливих рішень і всі фактори, які впливають на пріоритети рішень, розбивається на відносно невеликі групи – кластери. Розроблена в методі аналізу ієрархій процедура попарних порівнянь дозволяє визначити пріоритети об’єктів, що входять в кожний кластер. Для цього використовується метод власного вектору. Таким чином, складна задача збору даних розбивається на ряд простих.

- Оцінити суперечливість даних і мінімізувати її. Для цього в МАІ розроблені процедури погодження. Зокрема, є можливість визначити найбільш суперечливі дані, що дозволяє виявити найменш ясні місця проблеми і організувати більш ретельне вибіркове вивчення проблеми.

- Провести синтез проблеми прийняття рішень. Після того, як проведено аналіз проблеми і зібрано дані за всіма кластерами, по спеціальному алгоритму розраховується результативний показник – набір пріоритетів альтернативних рішень. Характеристики цього рейтингу дозволяють здійснити підтримку прийняття рішень. Крім цього, метод дозволяє скласти рейтинги для груп факторів, що дозволяє оцінювати важливість кожного фактору.

- Організувати обговорення проблеми, сприяє досягненню консенсусу. Думки, що виникають при обговоренні проблеми прийняття рішень, самі можуть в даній ситуації розглядати в якості можливих рішень. Тому МАІ можна застосовувати для визначення важливості обліку думки кожного учасника обговорення.

- Оцінити важливість обліку кожного рішення і важливість обліку кожного фактора, які впливають на пріоритети рішень. Величина пріоритету напряму зв’язана з оптимальністю рішення. Тому рішення з низькими пріоритетами відхиляються як несуттєві. Тому якщо при виключенні деякого фактору пріоритети рішень змінюються незначно, такий фактор можна вважати несуттєвим.

- Оцінити стійкість рішення, що приймається.

Переваги методу аналізу ієрархій [71]:

- він поєднує в собі переваги аналітичних та експертних методів;

- забезпечує реалізацію найбільш ефективного способу оцінки кількісно не вимірювальних, але разом з тим важливих факторів для прийняття рішень;

- не передбачає введення обмежень на транзитивність (метод працює з неузгодженими судженнями і не потребує, щоб вибір споживачів або осіб, що приймають рішення (ОПР), відповідали аксіомам корисності);

- дозволяє звести дослідження складних проблем до достатньо простої процедури проведення послідовно попарних порівнянь;

- не передбачає прямого визначення вагових коефіцієнтів для показників, які використовуються в оцінюванні якості рішення задач;

- простий в реалізації, а також не потребує значних фінансових і часових ресурсів на проведення необхідних розрахунків;

- дозволяє розв’язувати задачі з необмеженою кількістю критеріїв.

Умови використання методу[71]:

  - Кваліфікованість експертів, які беруть участь у створенні структури моделі прийняття рішень, підготовки даних та інтерпретації результатів.

  - Модель повинна мати зворотний зв'язок.

  - Метод найкраще підходить для тих випадків, коли основна частина даних заснована на вибору ОПР.

  - Метод дає більш реалістичні результати при моделюванні повільної зміни ситуації, для прийняття стратегічних рішень.

  - Рейтинг можливих рішень повинен мати низьку чутливість до незначних змін даних або структури моделі.

Алгоритм реалізації МАІ в найбільш узагальненому виді включає в себе такі етапи [70]:

- формування ієрархії цілей;

- визначення пріоритетів;

- обчислення локальних векторів пріоритетів або факторів зважування;

- перевірка органічності оцінки пріоритетів;

- обчислення пріоритетів цілей і заходів для ієрархії в сукупності.

Певні етапи можуть повторюватися багаторазово, зокрема, при невірній оцінці пріоритетів.

Етапи впровадження алгоритму реалізації МАІ представлені на рис.2.2  у вигляді загальної схеми розв’язування завдання закріплення підприємств будіндустрії за будівельними об’єктами на логістичних засадах.

У стандартній постановці завдання задані m пунктів постачання, з  яких продукція (матеріальний потік) може транспортуватися в кожен з n пунктів споживання. Продуктивність і-го пункту постачання дорівнює Аі, а споживання j-го пункту  – Вj. Значення Аі і Вj – фіксовані в заданому періоді планування. Вартість перевезення одиниці продукції з пункту і до пункту j не залежить від кількості вантажу, що перевозиться, і дорівнює Сіj.  Класична транспортна задача. Але для покращення (удосконалення)  її рішення для вибору постачальників використаємо МАІ.  Для заданого відрізка планування потрібно визначити схему перевезення продукту, за яким загальні транспортні витрати є мінімальними. Візьмемо до уваги, що перевозиться один вид продукції [77].

Ґрунтуючись на досвіді В. І. Сергієва, який проводить вибір постачальників згідно з  набору з п'яти головних критеріїв: 1) якість, куди відноситься і відповідність специфікаціям, і відповідність споживчим очікуванням, і відсоток браку; 2) надійність постачальника, включаючи чесність, обов'язковість, фінансову стабільність і багато що інше; 3) ціна з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з постачанням; 4) якість обслуговування, куди відноситься рівень післяпродажного обслуговування і швидкість реакції на вимоги, що змінюються, і обставини; 5) умов платежу і можливість позапланових постачань. Усі ці критерії можуть мати абсолютно різний сенс для різних ситуацій, і для отримання кількісних оцінок [65, 66].

Завдання по вибору постачальника буде мати наступну модель ієрархії враховуючи альтернативи та критерії  (рис. 2.2).

Критерії:

    - спеціалізація (С);

    - якість (Як);

    - резервна потужність (РП);

    - надійність поставок (Н);

    - статус фінансування (Ф);

    - ціна (Ц).

Рисунок 2.2. - Загальна схема розв’язання завдання закріплення підприємств будіндустрії за будівельними об’єктами

Рисунок 2.3 - Дерево цілей для задачі моделювання рейтингу постачальників

На попередньому етапі нами було виділено 6 критеріїв, за допомогою яких можна охарактеризувати постачальників, тим самим комплексно оцінити порівнювану значимість потенційних постачальників.

Ієрархія, яка побудована на першому етапі, є моделлю, яка відображає проведений нами аналіз найбільш важливих елементів і їх взаємовідносини.

Другим етапом побудови рейтингу постачальників саме й є надання ваги окремим критеріям. Найпоширенішим методом порівняння є метод попарних порівнянь, згідно з яким будується множина матриць попарних порівнянь елементів ієрархічної структури, що містяться на певному рівні ієрархії (окрім інтегрального) з погляду сили їх дії на елемент вищого рівня, який деталізує порівнювані елементи. Значимість при цьому інтерпретується по відношенню до цільових критеріїв як внесок у досягнення головної цілі.

При цьому скористаємося методом парних порівнянь із шкалою оцінки елементів, запропонованою Т. Сааті [76].

Якщо ваги (інтенсивності) елементів ієрархії невідомі, то попарні порівняння здійснюються на основі суб’єктивних суджень, що чисельно оцінюються за певною шкалою. Необхідною умовою є те, що ОПР надає всім параметрам єдине виміряне за відносною шкалою значення v, яке показує, в скільки разів один параметр більш значиміший ніж інший, по відношенню до конкретного елемента наступного вищого рівня ієрархії [71].

Результати порівнянь представлені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Матриця парних порівнянь значимості критеріїв для задачі вибору постачальників

| Порівнювані критерії | Ціна | Якість | Надійність поставок | Статус фінансування | Резервна потужність | Спеціалізація (асортимент) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціна | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 |
| Якість | 1/3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Надійність поставок | 1/3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/2 | 3 |
| Статус фінансування | 1/4 | 1/3 | 3 | 1 | 4 | 1/3 |
| Резервна потужність | 1/7 | 1/3 | 2 | 1/4 | 1 | 1/3 |
| Спеціалізація (асортимент) | 1/5 | 1/2 | 1/3 | 3 | 3 | 1 |

Знайдемо локальний вектор пріоритетів W=(w1,…, w9) за умови дотримання рівності i=19wi=1 Фактично даний вектор виступає системою ваг розмірністю «9». Скористаємося методикою знаходження вектору локальних пріоритетів за формулами (2.1-2.4):

- Знайти максимальне власне число λrmax матриці парних порівнянь Vr, розв‘язавши рівняння:

detVr−λ⋅Er=0,					(2.1)

де Еr – одинична матриця розмірності Kr×Kr,

λ - власне число матриці Vr.

- Підстановкою λrmax в характеристичне рівняння:

Vr−λrmax⋅Er⋅Wr=0,					(2.2)

за виконання умови нормалізації:

k=1Krwkr=1,						(2.3)

де Vr=v11rv12r...v1Krrv21rv22r...v2Krr............vKr1rvKr2r...vKrKrr,    			(2.4)

Wr=w1rw2r...wKrr, Er=10...001...0............00...1Kr×Kr

обчислити власний вектор Wr, який й взяти за локальний вектор пріоритетів r-го рівня ієрархії.

Оцінимо однорідність суджень індексом однорідності (ІУ), скориставшись формулою (2.5):

ІУ=λmax−hh−1,					(2.5)

Обчислюємо тепер відношенням однорідності (ВУ) у відповідності з формулою (2.6):

BУ=IOM(IO),					(2.6)

Знаходження вектору пріоритетів у вигляді таблиць 2.2 та 2.3:

Таблиця 2.2 - Матриця порівнянь

| Матриця порівнянь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
| 0,33 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 0,33 | 1,00 | 1,00 | 0,33 | 0,50 | 3,00 |
| 0,25 | 0,33 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,33 |
| 0,14 | 0,33 | 2,00 | 0,25 | 1,00 | 0,33 |
| 0,20 | 0,50 | 0,33 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |

Таблиця 2.3 - Знаходження вектору пріоритетів

| проміжний вектор |  | вектор пріоритетів |
| --- | --- | --- |
| 23,00 |  | 0,38 |
| 10,33 |  | 0,17 |
| 6,17 |  | 0,10 |
| 8,91 |  | 0,15 |
| 4,06 |  | 0,07 |
| 8,03 |  | 0,13 |
| 60,50 |  | 1 |

Знаходимо найбільше власне число матриці парних порівнянь λmax(табл.2.4)

Таблиця 2.4  - Найбільше власне число матриці парних порівнянь

| Матриця порівнянь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 5,00 |
| 0,33 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| 0,33 | 1,00 | 1,00 | 0,33 | 0,50 | 3,00 |
| 0,25 | 0,33 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,33 |
| 0,14 | 0,33 | 2,00 | 0,25 | 1,00 | 0,33 |
| 0,20 | 0,50 | 0,33 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |

| вектор пріоритетів |  | λmax |
| --- | --- | --- |
| 0,38 |  | 2,92 |
| 0,17 |  | 1,31 |
| 0,10 |  | 0,88 |
| 0,15 |  | 0,92 |
| 0,07 |  | 0,46 |
| 0,13 |  | 0,97 |
| 1 |  | 7,46 |

λmax=7.46 ІУ=7.46−66−1=0,27 ВУ=0,271,24=0,202.

Відношення узгодженості знаходиться в припустимих межах (в деяких випадках допускається ВУ = 20%), але не більше,  то відбувається перехід до п’ятого етапу алгоритму.

Проведемо порівняння постачальників відносно шести характеристик у вигляді таблиць 2.5 -2.17.

Таблиця 2.5  - Порівняння постачальників відносно спеціалізації

| Спеціалізація | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 1 | 1/2 | 1/3 |
| А2 | 2 | 1 | 3 |
| А3 | 3 | 1/3 | 1 |

Таблиця 2.6- Розв’язування порівняння постачальників відносно спеціалізації

| Спеціалізація Матриця порівнянь |  |  | вектор пріоритетів | λmax | ІУ | ВУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,33 | 0,50 | 0,15 | 0,48 | 0,05 | 0,08 |
| 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,58 | 1,85 |  |  |
| 2,00 | 0,33 | 1,00 | 0,27 | 0,77 |  |  |
|  |  |  | 1,00 | 3,10 |  |  |

Таблиця 2.7 - Порівняння постачальників відносно якості

| Якість | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 1 | 1 | 1 |
| А2 | 1 | 1 | 1 |
| А3 | 1 | 1 | 1 |

Таблиця 2.8 - Розв’язування порівняння постачальників відносно якості

| Якість Матриця порівнянь |  |  | вектор пріоритетів | λmax | ІУ | ВУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0,33 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0,33 | 1 |  |  |
|  |  |  | 1,00 | 3 |  |  |

Таблиця 2.9  -  Порівняння постачальників відносно резервної потужності

| Резервна потужність | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 1 | 3 | 5 |
| А2 | 1/3 | 1 | 3 |
| А3 | 1/5 | 1/3 | 1 |

Таблиця 2.10 - Розв’язування порівняння постачальників відносно резервної потужності

| Резервна потужність Матриця порівнянь |  |  | вектор пріоритетів | λmax | ІУ | ВУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 3,00 | 5,00 | 0,61 | 2,00 | 0,06 | 0,10 |
| 0,33 | 1,00 | 3,00 | 0,29 | 0,80 |  |  |
| 0,20 | 0,33 | 1,00 | 0,10 | 0,32 |  |  |
|  |  |  | 1,00 | 3,12 |  |  |

Таблиця 2.11 - Порівняння постачальників відносно надійності постачань

| Надійність постачань | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 1 | 1 | 2 |
| А2 | 1 | 1 | 2 |
| А3 | 1/2 | 1/2 | 1 |

Таблиця 2.12 -  Розв’язування порівняння постачальників відносно надійності постачань

| Надійність постачань Матриця порівнянь |  |  | вектор пріоритетів | λmax | ІУ | ВУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 0,4 | 1,2 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 1 | 2 | 0,4 | 1,2 |  |  |
| 0,5 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,6 |  |  |
|  |  |  | 1 | 3 |  |  |

Таблиця 2.13 - Порівняння постачальників відносно статусу фінансування

| Статус фінансування | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 1 | 1 | 2 |
| А2 | 1 | 1 | 2 |
| А3 | 1/2 | 1/2 | 1 |

Таблиця 2.14 -  Розв’язування порівняння постачальників відносно статусу фінансування

| статус фінансування Матриця порівнянь |  |  | вектор пріоритетів | λmax | ІУ | ВУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,46 | 1,34 | 0,01 | 0,01 |
| 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,37 | 1,17 |  |  |
| 0,33 | 0,50 | 1,00 | 0,17 | 0,51 |  |  |
|  |  |  | 1,00 | 3,02 |  |  |

Таблиця 2.15 - Порівняння постачальників відносно ціни

| Ціна | А1 | А2 | А3 |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 1 | 3 | 7 |
| А2 | 1/3 | 1 | 4 |
| А3 | 1/7 | 1/4 | 1 |

Таблиця 2.16 - Розв’язування порівняння постачальників відносно ціни

| Ціна Матриця порівнянь |  |  | вектор пріори-тетів | λmax | ІУ | ВУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 3,00 | 7,00 | 0,62 | 2,07 | 0,07 | 0,12 |
| 0,33 | 1,00 | 5,00 | 0,30 | 0,82 |  |  |
| 0,14 | 0,20 | 1,00 | 0,08 | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 1,00 | 3,14 |  |  |

Таблица 2.17 - Зважування кожного з отриманих вище з шісти власних векторів пріоритетом відповідної характеристики

| Посточаль-ники | Спеціаліза-ція | Якість | Резервна потужність | Надійність поставок | Статус фінансування | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 0,33 | 0,33 | 0,44 | 0,41 | 0,29 | 0,43 |
| А2 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,32 | 0,29 | 0,33 |
| А3 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,27 | 0,43 | 0,24 |

Для отримання ранжирування постачальників, помножимо матрицю таблиці 2.17 справа на транспонований вектор-рядок вагів характеристик. Це процедура "зважування" кожного з отриманих вище з шести власних векторів пріоритетом відповідної характеристики і потім скласти. В результаті маємо.

Згодом з проведень обчислень отримали загальну оцінку кожного постачальника А1=0,36; А2=0,32; А3=0,31.

0,330,330,440,410,290,430,330,330,250,320,290,330,330,330,310,270,430,24×0,380,170,100,150,070,13=0,360,320,31

Після рейтингування постачальників застосовуємо класичну транспортну задачу (табл. 2.18), яка доведе рішення загальної задачі по закріпленню об’єктів будівництва за заводами будіндустрії. Але рішення класичної задачі виконується за допомогою алгоритму виключення дефекту, який є основою програми «ПОТОК» (табл. 2.19,2.20).

Таблиця .2.18  -  Пошук оптимального  варіанта розміщення замовлення

| Варіанти постачальників і їх потужності | Споживачі і їх попит |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В1 | В2 | В3 | В4 |
|  | 2700 | 2500 | 6500 | 3300 |
| А1 8200 | (58+850)·0,36 | (65+850)·0,36 | (63+850) ·0,36 | (54+850) ·0,36 |
| А2 7800 | (60+960)·0,32 | (55+960) ·0,32 | (56+960) ·0,32 | (59+960) ·0,32 |
| А3 9000 | (78+1050)·0,31 | (68+1050) ·0,31 | (70+1050) ·0,31 | (66+1050) ·0,31 |
| 25000>15000 |  |  |  |  |

Отримані результати відкритої транспортної задачі в програмі  «ПОТІК v1.1»  достовірніші і відповідають логікі рішення поставленої задачі, це свідчить про те, що програма має низку обмежень і критерії більш розширеного спектра.

В роботі розглянуто можливість удосконалення методики організації, планування та управління надійної системи забезпечення будівельних об’єктів необхідними матеріальними ресурсами, які відповідають технологічним умовам виконання будівельно-монтажних робіт

Сформульовано теоретичні і методологічні основи управління матеріальними потоками в системах забезпечення  будівельних об’єктів.

Представлена  модель організації системи забезпечення матеріальними ресурсами дозволяє безперебійно, вчасно  забезпечити будівельні об’єкти і проведення розрахунків з постачальниками.

Аналіз проведених досліджень показав, що для завдання покращення організації системи постачання і забезпечення будівельного виробництва  відповідає використання методів МАІ (метод Сааті), сітьового моделювання та алгоритм виключення дефекту (АВД). На їх основі можливо відобразити в єдиній моделі і взаємозв'язку весь комплекс варіантів виконання постачань, провести їх інформаційний опис,  відповідно встановленим критеріям, здійснити пошук найбільш ефективного варіанту вибори постачальника. Особливість МАІ та сітьових методів полягає в тому, що вони ефективно застосовуються не тільки в процесі розробки системи забезпечення, але і в ході його виконання і супровідного матеріального потоку, і його постачання.

Таблиця 2.1 - Вихідні дані для рішення задачі  з таблиці 2.18

| № | Поч. вузел | Кiнц. вузел | Верх. зд. | Ниж. зд. | Вартiсть | Потiк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 8200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 7800 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 4 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 5 | 9999 | 0 | 327 | 0 |
| 5 | 2 | 6 | 9999 | 0 | 330 | 0 |
| 6 | 2 | 7 | 9999 | 0 | 327 | 0 |
| 7 | 2 | 8 | 9999 | 0 | 325 | 0 |
| 8 | 3 | 5 | 9999 | 0 | 326 | 0 |
| 9 | 3 | 6 | 9999 | 0 | 325 | 0 |
| 10 | 3 | 7 | 9999 | 0 | 325 | 0 |
| 11 | 3 | 8 | 9999 | 0 | 326 | 0 |
| 12 | 4 | 5 | 9999 | 0 | 350 | 0 |
| 13 | 4 | 6 | 9999 | 0 | 346 | 0 |
| 14 | 4 | 7 | 9999 | 0 | 347 | 0 |
| 15 | 4 | 8 | 9999 | 0 | 346 | 0 |
| 16 | 5 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 9 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7 | 9 | 6500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8 | 9 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9 | 1 | 25000 | 15000 | 0 | 0 |

Таблиця 2.20 - Результати розрахунків

| № | Поч. вузел | Кiнц. вузел | Верх. зд. | Ниж. зд. | Вартiсть | Потiк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 8200 | 0 | 0 | 7200 |
| 2 | 1 | 3 | 7800 | 0 | 0 | 7800 |
| 3 | 1 | 4 | 9000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 5 | 9999 | 0 | 327 | 2700 |
| 5 | 2 | 6 | 9999 | 0 | 330 | 0 |
| 6 | 2 | 7 | 9999 | 0 | 327 | 1200 |
| 7 | 2 | 8 | 9999 | 0 | 325 | 3300 |
| 8 | 3 | 5 | 9999 | 0 | 326 | 0 |
| 9 | 3 | 6 | 9999 | 0 | 325 | 2500 |
| 10 | 3 | 7 | 9999 | 0 | 325 | 5300 |
| 11 | 3 | 8 | 9999 | 0 | 326 | 0 |
| 12 | 4 | 5 | 9999 | 0 | 350 | 0 |
| 13 | 4 | 6 | 9999 | 0 | 346 | 0 |
| 14 | 4 | 7 | 9999 | 0 | 347 | 0 |
| 15 | 4 | 8 | 9999 | 0 | 346 | 0 |
| 16 | 5 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 2700 |
| 17 | 6 | 9 | 2500 | 0 | 0 | 2500 |
| 18 | 7 | 9 | 6500 | 0 | 0 | 6500 |
| 19 | 8 | 9 | 3300 | 0 | 0 | 3300 |
| 20 | 9 | 1 | 25000 | 15000 | 0 | 15000 |

Цільова функція: 4882800

Застосування теорії систем до процесу управління дозволяє вивчати організацію як єдність складових її частин (цілей, структури, завдань, технології, ресурсів), що поєднуються із зовнішнім середовищем (макросередовищем).

2.4 Системологія в розвитку та управлінні виробничими системами

Інтеграція свідчить, що багато проблем можуть отримати правильне тлумачення, якщо будуть враховувати вимоги різних наук - громадських, технічних, природничих. Для реального глибокого дослідження проблем необхідний синтез, інтеграція висновків окремих наук, фахівців - інженерів, філософів, економістів, соціологів, психологів. Тут важливо розуміння сенсу спільності гносеологічних і логічних основ замість різноманіття наук. Для цього наведемо особливості сучасного наукового пізнання:

- Диференціація та інтеграція у розвитку науки, її широта і глибина;

- Придбання все більшої суворості і точності;

- Сучасна наука розвивається стрімко;

- Зростання небезпеки суб'єктивізму в наукових дослідженнях;

- Наукові досягнення стають результатом колективних зусиль - індивідуальний (мануфактурний) період виробництва наукової інформації змінився на «машинний» період;

- Дослідження об'єктів і явищ ведеться без попередніх їх розділень на частини, а у взаємодії всіх їх частин.

Вивчення об'єктів сучасності вимагає системного підходу до них, в якому спільно беруть участь представники суспільних, природничих і технічних наук. Як бачимо, має тенденція до синтезу знань, одержуваних різними галузями науки. «Глухота спеціалізації» не доходить до представників інших наук через відсутність «узагальненого слуху». Рух за синтез знань відбувається під знаком загальної теорії систем, так і під знаком ідей прикладних дисциплін «системні дослідження» [74]. Метою є розвиток «узагальненого слуху».Об'єктом системного дослідження є системи, що складаються з взаємопов'язаних елементів, які виступають як єдине ціле з усіма зв'язками і властивостями. В останні роки має місце швидкий розвиток поняття «система». Існує різноманіття підходів до визначення поняття «систем», а їх відомо більше сорока  [76].

Дослідження системології як інструментарію вирішення проблеми спільної роботи елементів виробничих систем з урахуванням міжсистемних зв'язків на базі принципів логістики.

Для організаційно-технологічних, соціально-економічних систем, де істотну роль грає кінцева мета функціонування системи, ак. Анохін П. К. дав визначення як цілеспрямовану сукупність елементів або як комплекс вибірково залучених елементів взаімосодействіі досягненню заданого корисного результату, який приймається основним системоутворюючим фактором [с. 293, 84]. Структура загальної теорії систем (ЗТС) представлена на рис.2.4 узагальнена на основі нашого аналізу та оцінки сучасної тенденції розвитку досліджень системи.

Основним питанням логіки наукової проблеми є її структура і вимоги, які до неї висуваються для системного аналізу та її інтерпретації дослідником. До рис. 2.5 і його блоку 1 дамо структурний аналіз функцій, що вимагають реалізації для якісного дослідження проблеми [87].

1. Формування проблеми (запитування, констрадіктація, фінітізація). Запитування - висунення головного питання проблеми. Констрадіктація - фіксація протиріччя, що лежить в основі проблеми. Фінітізація - очікуваний опис очікуваного результату.

2. Побудова проблеми. Стратифікація, композиція, локалізація, варіантіфікація: це розбиття проблеми на складові, групування і визначення пріоритету вирішення питань, а також обмеження поля дослідження відомого від невідомого і можливості заміни будь-якого питання проблеми іншим і пошук альтернатив.

3. Оцінка проблеми (кодифікація, інвентаризація, когніфікація, уподібнення і кваліфікація). Це виявлення умов вирішення проблеми, включаючи методи, засоби, прийоми, перевірка можливостей і передумов, виявлення ступеня проблемності, пошук аналогів вирішеної проблеми, тобто співвідношення відомого від невідомого, віднесення проблеми до певного типу.

Логіка системного аналізу (СА) включає складові, наведені на рис.2.5.

4. Обґрунтування проблеми. Встановлення змістовних, ціннісних і генетичних зв'язків проблеми з іншими, доводи на користь реальності проблеми, її постановки і рішення, висування заперечень проти проблеми, синтез результату, отриманого на стадії активізації та компрометації.

5. Позначення проблеми. Включає експлікацію, перекодування, інтимізацію понять. Це роз'яснення понять, переклад проблеми на інший науковий мову, підбір виразів, точно фіксують сенс проблеми. Для перекладу проблеми в практичний сенс, розглянемо загальні системні підходи, що включають не тільки основні принципи СА (див. рис.2.5, блок 3), але й ідеї, які мають вихід при вдосконаленні управлінської практики, особливо при прийнятті великих рішень у сфері економіки [73]:

1. Процес прийняття рішень (ППР), починається з визначення кінцевих цілей, яких хочуть досягти (вектор цілей). Весь СА являє собою здоровий глузд. Особливо потреба в СА виникає тоді, коли хочеться багато, а можливості і кошти обмежені. Тут відіграє роль процедура визначення цілей - з'ясування їх пріоритетів та ієрархії, підпорядкованість, взаємозв'язку.

2. До кожного великого завдання слід підходити як до складної системи, виявляти всі взаємозв'язки і наслідки рішення. Ідея системи полягає в тому, що зміни в одному її елементі викликають ланцюгову реакцію змін в інших. Розширення обсягів і ускладнення взаємозв'язків між елементами системи призводить до того, що ряд великих проблем не можуть бути ефективно вирішені за допомогою ізольованих приватних заходів або систем галузевого або територіального управління. Це відноситься до проблем, що охоплює суміжні сфери (соціальні, економічні, технічні, політичні та інші).

Загальна теорія систем

1. Кібернетика (теорія систем управління)

2. Теорія дослідження операцій (ТДО)

3. Системний підхід

1.Системологія (теорія)

2.Системотех-ніка (практика)

3.Системний аналіз (СА) (методологія)

Наука управління  системами, вивчає їх інформаційний стан

Класична теорія систем

Збору інформації

Передачі інформації

Перетворенню інформації

Переробці  інформації

Збереженню інформації в керуючих системах

Принципи СА

Оптимальності

Емерджментності

Системності

Ієрархії

Інтеграції

Використання ЕОМ, людей

Теорія комірок

Теорія множин еств

Теорія графів

Теорія мереж

Теорія інформації

Теорія автоматів

Теорія ігор

Теорія рішень

Теорія черг

Функціонально-системний

Формалізації

Імітаціонно-моделуючий

Ймовірнісно-статичний

Інтерактивно-графічний

Інженерно-економічний

Інженерно-психологічний

Принципи системотехніки

Рисунок 2.4  - Структура ОТС (за Л.фон Берталанфі)

Категорії логіки СА

1. Наукова  проблема (П)

2. Гіпотеза

4. Принципи логістики

Формування П.

Побудова  П.

Оцінка П.

Обгрунтування П.

Позначення П.

Формування  проблемності, суперечливості попердньої теорії

Формування нового ідеального об'єкта теорії

Припущення про існування предметів і властивостей як об'єктів практичної діяльності

3. Теорія           см. рис.1,   блок 2

П. Системності

П. Сінергізма

П.Адаптивності

Рисунок 2.5 - Структура категорій логіки СА

3. При підготовці рішення обов'язкові виявлення можливих альтернатив, тобто різних шляхів руху до цілям, різних методів вирішення кожного завдання, аналіз переваг і недоліків кожного варіанту, щоб вибрати ефективний (оптимальний). Вибір здійснюють по звичайним критеріям (вартісно-ефективним, вартісно-вигідним, і т.д.).

4. Механізм управління повинен бути підпорядкований мети і завданню, тобто структура організації пристосована до мети, а не навпаки. Все більш типовою структурою управління стає програмно-цільова, тобто спеціально пристосована для вирішення поставленого завдання, здатна створити організаційне забезпечення для реалізації рішення. Оргструктури намагаються створювати гнучкі, легко пристосовуються до специфіки проекту (програми), здатні вдосконалюватися на ходу. (див. зв'язок у визначенні системи по Анохину П.К. [79, 73]).

5. Принцип «ковзного» планування та фінансування полягає в тому, що в рамках довгострокової програми, встановлюються середньострокові плани, які щороку зрушують на рік. Такий порядок складання планів і фінансування дає ряд переваг. Підприємство знає свої перспективи на кілька років вперед. Інша перевага - внесення коректив, пов'язаних зі змінами. При цьому процеси управління поділяються на такі елементи:

- Виявлення та обґрунтування кінцевих цілей;

- Виявлення і зведення в єдину систему частин рішення задачі, її взаємозв'язку з іншими завданнями і наслідки;

- Виявлення альтернативних шляхів вирішення завдань, порівняння альтернатив, вибір оптимальних рішень;

- Створення структури організації, що забезпечує виконання програми;

Між функцією і структурою системи існує взаємозв'язок, як між категоріями зміст і форма. Зміна змісту (функції) тягне за собою зміну форми (структури). Спочатку визначають функцію системи і відповідно до цього встановлюють її структуру - спосіб функціонування системи і вирази її функції;
- Розробка і прийняття конкретних програм фінансування і здійснення розрахунку. Система процесу прийняття рішень за програмою та розподілу ресурсів має призначення ліквідувати розрив між стратегічним і поточним плануванням, а також пов'язати планування з фінансуванням конкретних заходів. Практика такого підходу не скрізь виявилася успішною. Головна причина - недостатня підготовка кадрів. Будучи далеко діючим фактором, освіта закладає фундамент, генерує розвиток методологічного підходу, який повинен бути системним і забезпечувати зростання продуктивних сил суспільства  [79]. Вирішення проблеми освіти має передувати вирішенню всіх інших проблем без винятку. Система освіти є найбільш інерційною системою і її перебудова потребуватиме значного часу для вирішення нових виниклих завдань: економічних (перехід на комерційний розвиток вузівського підприємництва та ін.), кадрових (відтік молодих наукових кадрів, старіння професури, відсутність фахівців з нових напрямів та ін.), організаційних (ліквідація слабких держвузів, відкриття нових спеціальностей та ін.). Інструментарій логістики дозволяє провести інтеграцію виробництва з урахуванням міжсистемних зв'язків.

Вектор мети - забезпечити живучість пропонованого управлінського рішення. Для цього необхідний підхід, здатний пов'язати в єдину систему інтеграції виробництва різнохарактерні завдання: сировина - транспорт - виробництво продукції - перевезення - споживач.

Загальносистемний підхід полягає в розробці моделі, що погоджує різнохарактерні завдання, що не суперечать моделюючій, математичній, інформаційній сумісності всіх процесів, пов'язаних з постановкою і вирішенням завдання.

Завдання організації роботи інтеграції виробництва вимагає визначення ефективного варіанту (стратегії) при різнохарактерних критеріях: умови поставки сировини (закупівлі), обсяги перевезень вихідної сировини, переробка та обсяги виробництва продукції, вартість перевезення продукції, попит на продукцію і ціни збуту. Вихідні дані структурних завдань проблеми мають різнохарактерний вимір, критерії вирішення окремих завдань мають не стиковку. Такі завдання вимагають узгодження та ліквідації різнобою в одиницях виміру виробництва і перевезення матеріальних потоків і розглядаються як однопродуктові, їх розмірності повинні бути ідентичні.

Наведені завдання вирішуються окремими оптимальними методами, але при цьому відсутній елемент системності, критерії локальні і не дають загального знаменника результату. Пропонована нами модель об'єднує нічийні зони та функціональні стики, дозволяє сформулювати завдання на основі математичних світових вимог з урахуванням варіантності вихідних даних і їх сумісності, дає простір для багатоваріантного, але не шаблонного, логічного рішення.

Загальна модель виробництва і розподілу має структуру хоч і не універсальну, але її елементи мають аналогію і подобу і для формування інформаційних масивів завдань різної природи існують специфічні підходи зі своїм інформаційним станом. Пропонована модель має елементи типізації, а інформаційна складова відрізняється між собою для конкретних завдань, що є скрутним моментом при підготовці вихідних масивів, вимагає володіння і розуміння виробничих ситуацій. Особливість запропонованого підходу інтеграції виробництва полягає в тому, що необхідний синтезуючий  критерій, що визначає ефективність організованого процесу. Модель компонується по вертикалі зі складових виробничих процесів, а по горизонталі враховуються тимчасові розрізи алгоритму відбуваються: поставки сировини, транспортні умови, умови виробництва, варіанти перевезення продукції, показники попиту. Таким чином, маємо результат обов'язкових закупівель, вартість перевезення, собівартість виробництва, вартість перевезення продукції, показник попиту.  Варіантність всіх процесів, що входять в модель, визначаються властивостями операцій (дуг (i, j)  А), що дозволяє вибрати змішану оптимальну стратегію для всіх виробничих дуг. Оцінка проблеми на основі пропонованої моделі теорії графів [77, 81]. СА вимагає обов'язкового включення елементів:

- Мета чи ряд цілей;

- Альтернативні засоби, за допомогою яких може бути досягнута мета;

- Витрати ресурсів, необхідних для кожної автономної системи;

- Логічна і математична модель, тобто система зв'язків між цілями, навколишнім середовищем і вимогами на ресурси;

- Критерії вибору бажаних альтернатив, зіставлення цілей і засобів.

Проведемо аналіз на основі викладених елементів. Мета моделі - об'єднати і пов'язати різнохарактерні завдання так, щоб оцінка ефективності носила універсальний характер і була б рівного. У нашому випадку процес об'єднує поставки, їх транспортування, питання виробництва, перевезення, збут продукції. Як бачимо, завдання мбагтохарактерне, багатопланове, системне, що має декілька стиків, що утворюють нічийні зони. Питання СА полягає у визначенні такого підходу, де б модель включала суперечливі питання, а критерій «згладжував» несумісність. Пропонований підхід на базі теорії мереж сприяє виробленню рішення на основі потокових завдань, що дають оптимальну стратегію з дослідженням методу синтезу та реалізації принципу СА - оптимальності. Необхідність синтетичних методів випливає з принципу емерджентності (У. Ешбі). Цей принцип підкреслює можливість розбіжності локальних оптимумів цілей окремих частин з глобальним оптимумом цілей системи. Тому для досягнення глобальних результатів слід приймати рішення і вести розробки з удосконалення систем не тільки на основі даних аналізу, але і їх синтезу.

У сучасних умовах інтеграції виробництва потрібно враховувати прийоми і методи у розвитку виробничих систем, які б задовольняли обліку взаємозв'язків функціональних підсистем, де на стиках і в нічийних зонах перебувають проблеми будівельного виробництва. Проблеми вимагають врахування нетрадиційних підходів до моделювання процесів і зв'язків управління для знаходження єдиного знаменника, де враховується сумісність, наскрізна інформаційна підтримка, єдина моделююча основа. Використанння системологічного інструментарію вирішення проблеми спільної роботи елементів виробничих систем на базі принципів логістики, запропоновано підхід до моделювання розвитку і розміщення виробництва на основі теорії графів. Такий підхід має доступну форму, інтегруючу рішення в комплексну модель, де проглядається єдина логіка, єдиний почерк і єдиний погляд, а головне структурна і функціональна цілісність, де складові частини з'єднані, узгоджені і складають єдину моделює систему. Ув'язка різнохарактерних завдань інтеграції здійснена шляхом узгодження міжсистемних зв'язків п'яти блоків: сировина - транспорт - виробництво продукції - транспорт - споживач.

2.4 Визначення причин змін технічного стану будівель в процесі експлуатації (на прикладі житлового будинку по вул. Гудименка в м. Запоріжжя).

Програма робіт з обстеження житлового будинку по вул. Гудименко, 17 передбачала вивчення проектної документації та даних з технічної експлуатації будівлі, вибіркове візуальне обстеження стану будівельних конструкцій, інженерно-геологічні вишукування за визначенням вологості ґрунтів основи.

Мета роботи - оцінка технічного стану і розробка рекомендацій щодо подальшої експлуатації будівлі.

На підставі наявної в наявності документації і загального огляду будівлі встановлено наступне.

Проект 9-ти поверхового житлового будинку зі стінами з легких бетонних блоків для будівництва на ґрунтах другого типу по просадки передбачає усунення просадних властивостей ґрунтів на глибину 20 м від поверхні, методом глибинного ущільнення ґрунтів пробиванням свердловин (ґрунтовими палями) .

Крок свердловин і їх діаметр призначені в проекті виходячи з умов, що середнє значення об'ємної маси ґрунту ущільненого масиву досягає 1.65 т / мЗ. Розміри ущільненого масиву в плані перевищують площу підошви фундаменту на 1.5 м. Передбачено зрізка буферного шару завтовшки 2.5 м, з подальшим влаштуванням ґрунтової подушки.

Нижче ущільненої зони залягає, за даними проекту ЗФ УГСП, шар палево-жовтих лесів товщиною близько трьох метрів, підстильний червоно-бурими суглинками. Вважаючи, що лес має просадні властивості при тиску від власної ваги, можливе осідання ґрунтів, розташованих нижче ущільненої зони, яке становитиме не більше 10-15 см.

Конструктивна схема 9-ти поверхової будівлі висотою 27м складається з чотирьох коротких жорстких відсіків з розмірами в плані 12х97м, з'єднаних гнучкими вставками, без осадових швів. Призначення гнучких вставок - компенсація нерівномірності деформацій основи під суміжними відсіками.

Передбачено влаштування поверхових збірно-монолітних поясів (застосовані вироби серії 1У-438АП для ґрунтів, які просідають), а також з'єднання плит перекриттів анкерами між собою, з подовжніми стінами і з поперечними вентиляційними стінами.

На ділянках гнучких вставок передбачена укладка прогонів перетином 500 х 580 (h), на які спираються плити перекриттів гнучких вставок (крім плит лоджій, розташованих у осі «В»), прогони, у свою чергу, передають навантаження на поперечні стіни жорстких відсіків. В швах між плитами перекриттів гнучкою вставки передбачені пружні прокладки.

Плити перекриттів в лоджіях гнучких вставок розміщені паралельно прогонам. З двох плит лоджії один спирається безпосередньо на поперечну стіну (платформний стик); інша - на консоль, розміщену в кутовому перетині з поздовжньою стіною по осі У (далі - консоль КЛ).

Блоки зовнішніх стін на ділянках гнучких вставок розміщені на згаданих прогонах. Вертикальна опорна реакція прогону гнучкою вставки орієнтовно дорівнює 10-14т. Найменше значення тієї ж величини складе 8 т. Поперечні стіни жорстких відсіків по осях 5, 6, 10, І, 15, 16 (далі - поперечні стіни) є несучими і сприймають реакції опор прогонів гнучких вставок, а також, частково, консолей КЛ і плит лоджій.

Поперечні стіни запроектовані з блоків товщиною 300 мм.

Консолі КЛ перетином 500 х 340 пов'язані з блоками поздовжньої і поперечної стіни. Глибина спирання плити лоджії на консоль – 300 мм. На зовнішній ділянці поперечної стіни передбачена цегляна кладка товщиною 250 мм, що встановлюється на КЛ; можливість передачі на кладку вертикальних навантажень не виключена.

Так, при значенні крену відсіку, який дорівнює 0.005, в відсутність горизонтальних зсувів підстави, відхилення відсіку від вертикалі на рівні 9-го поверху складе 140 мм.

Реактивні зусилля тертя в опорній частині прогону, при зсуненні опори, обумовлені вертикальною складовою, наявністю закріплення елемента М1 на опорі, піддатливістю опори, станом труться, і іншими факторами.

Так, при закріпленні М1 на обох опорах, розрахункові реактивні зусилля тертя ковзання складуть орієнтовно 3.5 т; при можливості кочення М1 по площині однієї опори 0.08 - 0.35 т (коефіцієнти тертя прийняті за нормами [82]: для тангенціальних металевих опорних частин - 0.25,  для Каткова - 0.025). Можливий також випадок, коли максимальні сили опору в рухомих опорних частинах не долають внаслідок податливості самої опори; імовірно, саме ця ситуація характерна для розглянутого об'єкта.

Область допустимого застосування розглянутої конструктивної системи багатоповерхової  безкаркасної  будівлі з гнучкими вставками обмежена з міркувань міцності і стійкості жорстких відсіків, а також відсутності горизонтальних переміщень основи (значення просадки від власної ваги менше 30 см [84]).

При цьому необхідно взяти до уваги також такі особливості проектного рішення: конструктивний зв'язок несучої поперечної стіни жорсткого відсіку з його перекриттям не передбачена. Разом з тим спирання стіни на перекриття рекомендовано нормами [82] для несучих стін будівель жорсткої конструктивної схеми; зв'язок потрібен тим більше, враховуючи умови роботи стіни в системі гнучкої вставки.

У зв'язку з спиранням плит лоджії гнучкою вставки на стіни жорсткого відсіку, організовано небажаний зв'язок між жорсткими відсіками.

Можливі зусилля тертя в рухомих опорних частинах (до 3.5 т), що передаються на поперечні стіни і пов'язані з ними конструкції, змінюються в широкому діапазоні значень і суттєво залежать від конкретного виконання опорної частини.

Конструктивне рішення опори прогону гнучкою вставки припускає жорсткі вимоги щодо обмеження горизонтальних зсувів. Визначальним є обмеження відстані від торця прогону до осі опорного елемента М1, а також обмеження зсувів «катка», при можливості кочення, тим більше, в відсутність напрямних.

Відзначимо, що заходи з обмеження та контролю переміщень опорних елементів М1 не передбачені.

Проектне рішення покрівлі розроблено без урахування особливостей конструктивної системи будівлі і не забезпечує цілісність покрівельного килима при переміщеннях гнучкою вставки.

Виконано вибіркове огляд будівельних конструкцій в технічному підпіллі, квартирах, що примикають до гнучкої вставці між осями 5, 6, і на покрівлі. Отримані результати не суперечать даним, наведеним в актах попередніх обстежень, проте підтверджують подальший розвиток нерівномірних осадів і деформацій окремих конструкцій та їх зв'язків.

Пошкодження поперечної стіни (огляд з боку жорсткого відсіку, кв. 66, 8-й поверх), наступні:

1) утворення зазору між поперечною стіною і перекриттям жорсткого відсіку від 15 мм у осі Б до 80 мм у осі Б (зазор розкритий); а також між поперечною стіною і перекриттям нижчого поверху - до 100 мм (зазор розкритий);

2) руйнування вертикального стику в перетині внутрішньої поздовжньої стіни по осі Б і поперечної стіни, по всій висоті (стик розкритий);

3) вертикальні тріщини по іншим стиках блоків поперечної стіни, у тому числі на перетині поперечної стіни із зовнішньою стіною по осі В;

4) зміщення блоків поперечної стіни з площини (також зазначено з боку кв. 65);

5) виколи бетону на опорі перемичного блоку зовнішньої стіни по осі В, з оголенням поперечної арматури, там же - розкриття тріщини 0.3 - 0.4 мм;

6) нормальні тріщини в перемичному блоці, з розкриттям до 0.3 - 0.4 мм, розташовані рівномірно по довжині (при цьому прогин перемички практично відсутній);

7) тріщини в поперечному перерізі (по товщині) простінкові блоку;

8) горизонтальна тріщина по стику поясного і простінкові блоків (по фасаду);

9) наявність порожнини в тілі поперечної стіни (визначена простукуванням) на ділянці ніші прогону гнучкою вставки у осі В;

10) тріщини у швах між плитами перекриття.

Пошкодження тієї ж поперечної стіни (огляд з боку гнучкою вставки):

1) зміщення блоку поперечної стіни, що є опорою середнього прогону (у осі Б), з площини стіни, по відношенню до сусідніх блокам - на 30-40 мм. Контур зміщеного блоку чітко виділений з двох сторін вертикальними тріщинами (по стиках) по всій висоті блоку. Таке пошкодження є на 7, 8, 9 поверхах (кв. 61, 65, 69).

2) вертикальні тріщини по стиках блоків поперечної стіни;

3) зміщення (щодо опори) прогону гнучкою вставки, розташованого біля осі У в кв. 69 (9-ий поверх) - до 50 мм;

4) зсув щодо опор (консолей КЛ) плит лоджій гнучкою вставки, в кв. 69 біля торця консолі КЛ - близько 50 мм, до 15 мм на протилежному кінці;

5) руйнування стиків консолей КЛ в кв. 65 - розвинені тріщини по всьому периметру закладення консолі в стіни;

6) руйнування ділянок цегляної кладки на перетині осей 6, В: в кв. 69 - в нижній зоні, в кв. 65 ~ вгорі.

Пошкодження будівельних конструкцій в квартирах, розташованих в гнучкій вставці, на 7-9 поверхах, наступні:

1) утворення зазорів між поперечною стіною і перекриттям гнучкою вставки до 100 мм в кв. 61 (сьомий поверх) (зазор розкритий);

2) утворення тріщин в стиках між поперечною стіною і не-несучими стінами, розташованими на прогонах гнучкою вставки;

3) тріщини в стиках плит перекриття.

Пошкодження будівельних конструкцій першого поверху:

1) наскрізні вертикальні тріщини в кутових простінках несучої стіни жорсткого відсіку по осі В, розкриттям до 3-4 мм, розташовані по вертикалі відповідно бічних гранях консолі КЛ; (не виключено виконання простінка з окремих блоків, з недотриманням проекту);

Розкриттям і оглядом опори прогону гнучкою вставки у осі Б в кв. 65 встановлено:

• розмір ніші перевищує розмір прогону по контуру на 10 - 30 мм.

• збоку ніша обмежена монолітної закладенням за місцем, маються каверни в тілі бетону;

• закладні деталі на опорній площині стіни і на нижній площині прогону не є видимим;

• зазори між прогоном і стіною закладені нежестким матеріалом (мінеральною повстю), без ущільнення;

Вертикальне планування не забезпечує відведення зливових і талих вод: візуально проглядаються зворотні ухили в бік будівлі і замкнуті зниження рельєфу.

Водоносні комунікації в технічному підпіллі, на вводі в будівлю і випусках каналізації на момент обстеження знаходились в задовільному стані. Винятком є каналізаційна мережа будинку К 64 по вул. Задніпровській, яка, на момент обстеження,  практично постійно, знаходиться на підпорі, викликаючи, таким чином, підпір і в каналізаційній мережі будинку N 17.

Колодязі теплотраси, щоб уникнути попадання в них по-поверхневих вод, силами ЖБК підняті над поверхнею проїзної частини дороги.

Основними причинами нерівномірних осідань основи і деформацій житлового будинку по вул. Гудименка, 17 є: замочування ґрунтів основи внаслідок аварійних витоків з підземних водо-несучих комунікацій; невідповідність вертикального планування вимогам природного стоку атмосферних і талих вод; недостатні та зворотні ухили водовідвідних лотків, підвищення вологості ґрунтів через порушення природних умов аерації.

Величина можливих просідань у проекті прив'язки кволого будинку була визначена на підставі нормативних документів, що діяли на дату проектування, в яких не враховано можливе зависання просадного ґрунту на ущільнений масив і ряд інших чинників.

Середнє осідання основи першого відсіку істотно перевищує граничне значення, рекомендоване діючими нормами для відсіків великоблочних будівель, посилених залізобетонними поясами (15 см).

Ітенсивність осад в останні роки істотно знизилась, що слід пояснити прийнятими ЖБК «Металург 3» заходами щодо захисту ґрунтової основи.

Беручи до уваги часткову втрату працездатності поперечної стіни по осі 6, сприймає навантаження від прогонів гнучкою вставки, а також умови роботи стіни., Технічний стан конструкції, за класифікацією [89], оцінено як непридатний до нормальної експлуатації.

У зв'язку з наявністю протяжної вертикальної тріщини, що має неприпустиме розкриття в кутових простінках першого поверху несучої стіни по осі В на перетині з осями 5,6, стан простінків оцінено як непридатний до нормальної експлуатації.

Враховуючи значні крени жорстких відсіків, а також особливості конструктивного рішення, можливості подальшої компенсації нерівномірних осідань основи за рахунок переміщень конструкцій гнучкої  вставки між осями 5, 6 практично вичерпані.

2.5 Вибір ефективного варіанту організаційно - технологічних рішень будівельного проекту

На даний час економіка країни вимагає зміни підходів до оцінки вироблення і прийняття організаційно-технологічних рішень з урахуванням сучасних досягнень у області управління проектами. Розвиток науки і техніки надає спроможності розглядати істотні для теорії управління питання: процес ухвалення рішення, можливості оптимального управління будівельними проектами.

В умовах ринку на оптимальність організаційно-технологічних рішень (ОТР) впливає велика кількість чинників, частина з них є причинами виникнення ризику, інші - як заходи (організаційних, технічних і технологічних) забезпечують зниження впливу ризику. Ця обставина зумовлює необхідність розробки ефективної системи управління, аби мінімізувати їх вплив на вибір оптимального варіанту ОТР.

Запропонувавши мінімальні показники вартості і тривалості проекту, ще не означає отримати прибуток від його реалізації, оскільки закони ринку передбачають економічну відповідальність фірми-підрядчика за узяті на себе зобов'язання. Тому в існуючих умовах ринкових стосунків фірмі постійно доводиться приймати рішення про те, чим залучити замовника, як оцінити запропоновані ним умови контракту з позицій надійності результатів, як виробити власні виробничі показники, що дозволяють отримати не лише підряд, але і прибуток від його реалізації.

Аналіз вітчизняних і зарубіжних досліджень в області системотехніки, кібернетики, управління проектами і вплив різноманітних чинників будівельної системи при плануванні виробничо-економічної діяльності будівельної організації показує, що врахувати цей вплив, значить, будівельна організація володітиме необхідною виробничо-економічною надійністю, що дозволяє досягти поставлених цілей [99, 100, 102].

Вирішенню окремих питань цієї проблеми присвячені роботи Афанасьєва В.А., Белоконя А.І., Вечерова В.Т., Вінера Н., Галкіна І.Г., Гусакова А.А., Завадскаса Е.К., Колмагорова А.Н., Мазура І.І., Павлова І.Д., Павлова Ф.І., Тяна Р.Б., Уварова Е.П., Ушацького С.А., Шапіро В.Д., Шрейбера А.К.

Незважаючи на високий рівень професіоналізму названих авторів, ще існує ряд питань, що вимагають подальшого теоретичного і практичного рішення. Створення системи організаційно-економічних стабілізованих механізмів, що вимагають від учасників додаткових витрат, розмір яких залежить від умов реалізації проекту, очікування і інтересів учасників, їх оцінок та міра можливого ризику. Такі витрати підлягають обов'язковому обліку при визначенні ефективності проекту. В зв'язку з цим необхідна розробка нових методів і вдосконалення що вже існують.

Розробка методів і моделей прийняття організаційно-технологічних рішень для підвищення надійності будівельного проекту.

Нові для українського підприємництва економічні стосунки на фоні глобалізації і стрімкого розвитку інформаційних технологій сприяють формуванню нових поглядів на управління.

Однією з найважливіших сфер діяльності фірм є інвестиційні операції, пов'язані з вкладенням грошових коштів в реалізацію проектів, які забезпечуватимуть здобуття фірмою вигод протягом певного періоду. Але перш ніж вкладати гроші в інвестиційний проект, слід оцінити його ефективність. Здобуття прибутку є тимчасовим віддаленням результатів від витрат. Таким чином, величина додаткових витрат з боку замовника визначається розміром освоєної до даного моменту кошторисної вартості об'єкту. Отже замовник зацікавлений в тимчасовому наближенні витрат і результатів. Значить у якості показника який характеризував би інтерес інвестора (замовника), доцільно вибрати ЧДД від реалізації інвестиційного проекту. Використання критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів, що дозволяє прийти до досить надійного і об'єктивного виводу.

Отже формула ЧДД матиме вигляд:

ЧДД=t=ТсТпрΔПРt1+Е2t−t=0ТсΔCt1+Еt                                            (2.7)

де 	Тс – строк здачі об’єкта до експлуатації;

Тпр – граничне планування розрахунку

ΔПР(t) –  розмір прибутку в t;

ΔС –  величина витрат на будівництво в момент часу t

Е1, Е2 – норма дисконту для заказника в період будівництва і експлуатації будівлі.

З ухвалення рішень по підвищенню інтенсивності робіт необхідне створення моделей і методів, які б дозволили оцінити ефективність рішень в сукупності їх впливу, на критерії часу і вартості виконання робіт.

Організаційно-технологічні рішення ґрунтуватися не лише на фінансових можливостях замовника, але і на організаційно-технологічних рішеннях підрядчика, які характеризуються здатністю освоювати грошові кошти, виділені на однойменному етапі будівництва, з різною інтенсивністю, визначуваною кількістю і якістю використовуваних трудових ресурсів і виробничих потужностей [101, 104, 105].

Постійне ускладнення систем виробництва робить неприйнятними сучасні аналітичні детерміновані методи для дослідження організаційно-технологічних рішень і проектування інвестиційних проектів, оскільки «прогнозування» поведінки складної системи може мати сенс лише в рамках імовірнісних категорій. Іншими словами, для очікуваних подій можуть бути вказані лише вірогідність їх настання.

Тому, проведені дослідження дозволяють зробити вивід, що для оцінки критеріїв надійності вирішень організаційно-технологічних рішень необхідно використовувати імовірнісні методи, їх створення і додаток повинні базуватися на мережевих моделях, тип опису яких носить детерміновано-стохастичний характер.

Розглянемо приклад даної методики.

Підрядчик на основі своїх організаційно-технологічних можливостей, а також накопиченого досвіду будівництва об'єктів формує варіантно-детерміновану матрицю. На основі матриці моделюється процес виконання будівельного проекту (сітьова модель) із заданими параметрами і встановленою вірогідністю виконання проекту в строк.

Розрахунок комплексної укрупненої сітьової моделі (КУСМ) при заданих значеннях дозволяє визначити теоретичні і статистичні параметри тривалості і вартості проекту згідно алгоритму імітаційного моделювання

Вірогідність виконання проекту в заданий термін, і в рамках встановленого бюджету визначається:

Р(Т≤129)=0129e−[(T−Tmin')−(T0−Tmin')]22σ2σ2πdt                                                   (2.8)

Р(C≤648)=0648e−[(C−Cmin')−(C0−Cmin')]22σ2σ2πdt                                                  (2.9)

На основі розрахунку будуються графіки статистичних функцій розподілу вірогідності відповідно тривалості і вартості проекту (рис. 2.6).

Рисунок 2.6 - Діаграма щільності розподілу вірогідності тривалості  і вартості проекту

Для даного завдання будуємо графік F(Т), F(С)) (рис.2.7) і по ньому графічно визначаємо реалізацію моделі із заданим часом і вартістю. Користуючись їм можна встановити рівень надійності прийняття ОТР.

Рисунок 2.7 - Графіки границі допустимого ризику тривалості і вартості проекту

Отже, виходячи з отриманих результатів, можна зробити однозначний вивід: встановлений термін проекту Тз= 129 дн. за умови, що вартість робіт не повинна перевищувати 680 тис. грн., не може бути виконаний. Отже, рішення слід переглянути, оскільки вірогідність того, що проект буде зданий в заданий час дуже низька (0,28), а встановлена вартість С=680 тис. грн. нереальна для тривалості в 129 днів. Тому термін має бути встановлений як мінімум 131 день.

Але оскільки вартість будівництва складається з вартостей Сij окремих його етапів (робіт), а тривалість – з часу tij виконання робіт критичного шляху, і величина Сij знаходитися залежно від tij, то природно передбачити, що загальна вартість будівництва (С) залежить від його тривалості (Т).

Таким чином, для визначення вірогідності появи результату, недостатньо знання законів розподілу одномірної випадкової величини Т і С. Необхідно знати щільність розподілу двомірної випадкової величини Т і С, а також знати функцію розподілу F(Т ≤ Тз, С ≤ Сз).

Для дослідження надійності виконання проекту в строк авторами на основі запропонованого інструментарію розроблена технологія “Монте-Карло”. Отримані інтервали вартості і тривалості розбиваються на задану кількість рівних діапазонів, і підраховується кількість пар випадкових чисел послідовностей, що згенерували, потрапляють в прямокутну область з координатами заданих діапазонів (рис 2.8).

Розраховується  щільність розподілу і вірогідність двомірної випадкової величини.

На підставі вище перерахованих розрахунків будуються графіки функції щільності розподілу і статистичної функції двомірної випадкової величини тривалості і вартості будівництва об'єкту.

Рисунок 2.8 - Гістограма розподілу тривалості і вартості

Границя допустимого ризику (ГДР), як показують багато досліджень, знаходитися в діапазоні 0,35≤Р(Т,С)≥0,65[2,3,4].

Рисунок 2.9 - Графік функції розподілу випадкової величини

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що при Р(Т,С)< 0,35 небезпека порушити терміни і бюджет проекту  настільки велика, що слід переглянути організаційно-технологічні рішення. Якщо Р(Т,С)> 0,65 доцільно передивлятися організаційно-технологічні рішення оскільки використовуються надлишкові ресурси.

Створення системи організаційно-економічних стабілізованих механізмів, що вимагають від учасників додаткових витрат, розмір яких залежить від умов реалізації проекту, чекань інвестора учасників, їх оцінок міри можливого ризику. Такі витрати підлягають обов'язковому обліку при визначенні розміру ефективності проекту.

На основі законів системотехніки і управління проектами були визначені шляхи підвищення надійності управлінських рішень будівельного проекту. Наведена методика оцінки ОТН (організаційно-технологічної надійності) будівництва яка дає можливість оцінювати сформовані календарні плани будівництва об'єктів у відношенні не лише якості організаційно технологічних характеристик, але і надійності їх реалізації.

У зв'язку з цим будівельна компанія вирішує, яку величину прибутку і з якою вірогідністю вона згодна понести в результаті заданої різноманітності стану системи. Будівельна компанія в сучасних ринкових умовах повинна передбачати збір і обробку інформації про змінні умови його реалізації і відповідне коректування проекту, умов договорів.

ВИСНОВКИ

У сучасних умовах інтеграції виробництва потрібно враховувати прийоми і методи у розвитку виробничих систем, які б задовольняли обліку взаємозв'язків функціональних підсистем, де на стиках і в нічийних зонах перебувають проблеми будівельного виробництва. Проблеми вимагають врахування нетрадиційних підходів до моделювання процесів і зв'язків управління для знаходження єдиного знаменника, де враховується сумісність, наскрізна інформаційна підтримка, єдина моделююча основа. Використанння системологічного інструментарію вирішення проблеми спільної роботи елементів виробничих систем на базі принципів логістики, запропоновано підхід до моделювання розвитку і розміщення виробництва на основі теорії графів. Такий підхід має доступну форму, інтегруючу рішення в комплексну модель, де проглядається єдина логіка, єдиний почерк і єдиний погляд, а головне структурна і функціональна цілісність, де складові частини з'єднані, узгоджені і складають єдину моделює систему. Ув'язка різнохарактерних завдань інтеграції здійснена шляхом узгодження міжсистемних зв'язків п'яти блоків: сировина - транспорт - виробництво продукції - транспорт - споживач.

Виконані дослідження, аналіз і оцінка наукових розробок дозволяють сформулювати нові підходи до формування організаційно-технологічного генезису архітектурно-біонічних будівельних систем, які на перше місце виносять закономірності причинно-наслідкових зв'язків потреб, цілей, перетворень і результатів проектування і управління будівництвом, інтегрують поточні і стратегічні цілі розвитку проекту. З позиції генезису будівельна система представлена у вигляді сукупності причинно-наслідкових зв'язків функціональних підсистем об'єкту, метою об'єднання яких є досягнення результату отримання ефектів, що задовольняють початкову потребу у рамках організаційно-технологічної надійності. Застосування універсальних принципів генезису до організаційно-технологічних проблем будівництва дозволяє вирішувати на новому рівні завдання, що не вирішуються методами традиційного емпіричного аналізу.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

- Алесинская Т.В. Основы логистики. Функциональные области логистического  управления: учеб. пособие. Таганрог: ТТИ ЮФУ. 2010. 116 с.

- АникинБ.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: учебник. Москва, Проспект. 2013. 432 c.

- Арутюнян І.А. Організація та управління  будівельним  комплексом на основі логістичних моделюючих умов: монографія. Запоріжжя: ЗДІА. 2013. 263 с.

- Арутюнян І.А. Управління формуванням логістичних систем функціонування будівельного виробництва: монографія. Запоріжжя: ЗДІА. 2011. 308с.

- Афанасьев А.А., Данилов Н.Н., Копылов В.Д. Технология строительных процессов: учебник. Москва: Высш. шк..  2001. 464с.

- Бушуев С.Д., Михайлов В.С., Лямка С.Д.Автоматизирование системы управления строительством: учебник. Киев: Будівельник. 1989. 254с.

- Воркут Т.А. Наукові основи управління логістичними системами в проектах розвитку ланцюгів постачань: дис. д-ра наук: 05.13.22.  2007.  473 с.

- Волков В.П., Пшінько О.М., Павлов І.Д., Арутюнян І.А. Управління логістичними системами: навчальний посібник МОНУ. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2012.  259 с.

- Гаджинский А. М. Логистика: учебник.  11-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство "Торговая корпорация "Дашков и К". 2005. 432с.

- Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений по направлению подготовки "Экономика". Москва: Дашков и Кº, 2013. 420 с.

- Герасимов, Б.И., Жариков В.В., Жариков В.Д. Основы логистики: учебник. Москва.: ИНФРА-М. 2010.  304 с.

- Дадиверина Л.Н., Шостак Р.С. Основы логистики в организации производства: учебное пособие.  Днепропетровск: Пороги. 2012. 166с.

- Денисенко М.П., Левковець П.Р., Михайлова Л.І. Організація та проектування логістичних систем: підручник. Київ: Центр учбової літератури. 2010.  336с.

- Жаворонков Е. П. Логистика в строительстве: учеб. пособие.  3-е изд., перераб. и доп. Новосибирск: 2010.  214 c.

- Кірнос В.М. Розробка та аналіз планів реалізації будівельних проектів методами моделювання послідовності виконання БМР: посібник. Дніпропетровськ: Наука і освіта. 2000.  256с.

- Кирнос В.М., ЗалунинВ.Ф., Дадиверина Л.Н. Организация строительства: учебник. Днепропетровск: «Пороги». 2005. 309 с.

- Курочкин, Д. В. Логистика: [транспортная, закупочная, производственная, распределительная, складирования, информационная]: курс лекций. Минск: ФУАинформ. 2012. 268 с.

- Логистическая организация капитального строительства: под ред. проф. В.Н. Стаханова.  Ростов-на-Дону: РГСУ. 1998. 256с.

- Неруш  Ю. М. Логистика: учебник.  Москва: Проспект. 2011.  517с.

- Нечепуренко М.И., Попков В.К., Майнагашев С.М.Алгоритмы и программы решения задач на графах и сетях: учеб. пособие.  Новосибирск: Наука, Сиб. Отделение. 1998. 515с.

- Павлов І.Д., Арутюнян І.А., Терех М.Д., Павлов Ф.І. Виробнича база будівництва:навчально-методичний посібник. Запоріжжя: ЗДІА. 2009.  240с.

- Окландер М.А. Логістична система підприємства: монографія. Одеса: Астропринт. 2004. 312с.

- Организация, экономика и управление строительством: учеб. пособие / Т.Н. Цай, Л.Н. Лаврецкий, А.Е. Лейбман, Г.К. Романова та ін.;под ред. Т.Н. Цая. Москва: Наука, главная ред.физ.-матем. лит.-ры. 2008. 367с.

- Оре О. Теория графов. 2-е изд. Москва: Наука, главная ред. физ.матет. лит-ры. 1980. 336с.

- Організація будівництва: посібник. С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер та ін.Київ: Кондор. 2007. 521 с.

- Основы логистики: учебное пособие /под ред. Миротина Л.Б., Сергеева В.И.  Москва: ИНФРА-М. 1999.  204с.

- Смиричинський А., Смиричинський В., Мартинюк В. Логістичний менеджмент у будівництві: монографія. Тернопіль «ЗБРУЧ». 2006.  262с.

- Тридід О.М., Азаренкова Г.М., Мішина С.В., Борисенко І.І. Логістика: навч. посіб.  Київ: Знання. 2008.  566с.

- Алгоритмы и программы решения задач на. графах и сетях. / Нечепуренко Н.И., Попков В.К. и др. . Новосибирск : Наука. сиб. отд-ние. 1990.515 с.

- Баркалов С.А. Теория и практика календарного планирования строительного производства. Воронеж. гос. архитектур.-строит. акад. : Воронеж . 1999.  216 с.

- Баркалов С.А. Моделирование и автоматизация организационно-технологического  проектирования строительного производства : Учебное пособие . Воронеж : Изд-во ВГАСА. 1997. 120 с.

- Гусаков А.А., Григорьев Э.Н., Ткаченко О.С. Выбор проектных решений в строительстве. Москва : Стройиздат. 1982. 268 с.

- Гусаков А.А. Организационно-технологическая надежность строительного производства. Москва: Стройиздат. 1974. 252 с.

- Гусаков A.A. Системотехника в строительстве. / Предисловие Г.С.Поспелова. Москва: Стройиздат. 1983.440 с.

- Кофман А., Дебазей Г. Сетевые методы планирования и их применение / пер. с фр. В.З. Беленький. Москва : Прогресс. 1968.  181 с.

- Кудинов, А.И. Календарное планирование строительного производства. Москва : Стройиздат. 1974. 91 с.

- Кузнецов С.М., Сироткин Н.А., Легостаева О.А., Ячменьков С.Н.  Оценка организационно-технологической надежности строительства зданий и сооружений. Экономика и организация строительства. Автоматизация и технология строительного производства. 2006. №2.  с. 47-52.

- Информационные модели функциональных систем / под общ. ред. К.В. Судакова , A.A. Гусакова. Москва : Фонд «Новое тысячелетие». 2004. 304 с.

- Лазебник В.М., Кравец Н.И. Расчет уровня надежности поточного строительства. Строительное производство. 1996. Вып.19.  с. 3-7.

- Лапидус А.А. Потенциал эффективности организационно-технологических решений строительного объекта. Вестник МГСУ, №1.  Москва. 2014.  С. 175-180.

- Мастаченко В.Н. Методы выбора вариантных проектных решений зданий и сооружений: учебное пособие. Москва : МИИТ. 1994.  52 с.

- Менейлюк А.И., Ершов М.Н., Никифоров А.Л. Оптимизация организационно-технологических решений реконструкции высотных инженерных сооружений. Київ  : ТОВ НВП «Інтерсервіс». 2016. 332 с.

- Мироносецкий Н.Б. Экономико-математические методы календарного планирования / под. ред. К.А. Багриновского. Новосибирск  : Наука. 1973 . 140 с.

- Млодецкий В.Р., Тян Р.Б., Попова А.В., Мартыш А.А. Организационно-технологическая и экономическая надежность в строительстве . Днепропетровск : Наука и образование. 2013. 193 с

- Недавний О.И., Базилевич С.В., Кузнецов С.М. Оценка организационно-технологической надежности строительства объектов . Системы. Методы. Технологии. 2013.  №2.  с. 137-141.

- ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва [Чинні від 2012-01-01].Київ : Мінрегіонбуд України. 2011.  61 с.

- Організация будівельного виробництва: підручник / за ред. С.А. Ушащького. Київ: Кондор. 2007.  521 с.

- Организационно-технологическая надежность строительства: учебник / под. ред. А.А. Гусакова. Москва : Аргус. 1994. 472 с.

- Резниченко В.С. Современная информационная технология в управлении строительством . Москва : Дом знаний. 1992. 132 с.

- Седых Ю.И., Лазебник Ю.И. Организационно-технологическая надежность жилищно-гражданского строительства. Москва : Стройиздат. 1989.  396 с.

- Шкляров А.Ф. Надежность систем управления в строительстве. Ленинград: Стройиздат. 1974.  96 с.

- Абрамов Л.И., Минаенкова Э.А. Организация и планирование строительного производства. Управление строительной организацией: учеб. для вузов. Москва.: Стройиздат. 1990. 400 с.

- Абрамов С.И. Организация инвестиционно-строительной деятельности. Москва: Центр экономики и маркетинга. 1999. 240 с.

- Анисимов В.Г., Анисимов Е. Г., Босов Д. Б. Сетевые модели и методы ресурсно-временной оптимизации в управлении инновационными проектами. Москва: МПГУ. 2006. 117 с

- Антанавичус К.А. Система комплексного планирования капитального строительства. Москва: Экономика. 1984. 224 с.

- Антанавичюс К.А. Многоуровневое стохастическое моделирование отраслевых плановых решений. Вильнюс: Москлис. 1977. 450 с.

- Антанавичюс К.А., Бивайнис Ю.П. Современная технология управления строительным производством. Москва: Стройиздат. 1990. 224 с.

- Афанасьев В.А. Поточная организация строительства. Ленинград: Стройиздат. 1990. 302 с.

- Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. Москва: Статистика. 1980. 163 с.

- Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: учебный курс. Вид. 2-е., перераб. и доп.  Киев: Эльга, Ника-Центр. 2006. 552 с.

- Бушуев С.Д., Михайлов В.С., Лямка С.Д. Автоматизирование системы управления строительством. Київ: Будівельник. 1989. 254 с.

- Бушуев С.Д., Михайлов В.С. Разработка алгоритмов управления строительством. Київ.: Будівельник. 1980. 137 с.

- Бушуева Н.С. Модели и методы проактивного управления программами организационного развития: монография; Укр. ассоц. упр. проектами. Київ: Наук. Світ. 2007. 200 c.

- Бушуев С.Д. Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами : монография.  Изд. 2-е. Киев: Украинская ассоциация управления проектами. 2000. 312 с.

- Бушуев С.Д. Бушуева Н.С. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров. National Competence Baseline, NСB UA Version 3.0. Киев: ІРІДІУМ. 2014. 208 с.

- Васильев В.М. Управление строительным производством. Ленинград: Стройиздат. 1990. 208 с.

- Виленский П. Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. учеб.-практ. пос. Москва: Дело. 1998. 248 с.

- Гусаков А.А., Ильин Н.И. Методы совершенствования организационно-технологической  подготовки строительного производства. Москва: Стройиздат. 1985. 156с.

- Гусаков А.А. Организационно-технологическая надежность строительства. Москва: SVP APSYS, 1994. 427с.

- Гусаков А.А. Системотехника строительства. Москва: Стройиздат. 1993. 368 с.

- Гусаков А.А. Системотехника строительства: Энциклопедический словарь. Москва: АСВ. 2004. 432 с.

- Гусева Е.Н. Экономико-математическое моделирование. Москва: Изд-во «Флинта», 2008. 216 с.

- Грей К.Ф. Управление проектами: практическое руководство.  пер. с англ. Э.У. Ларсон. Москва: Изд-во «Дело и Сервис», 2003. 528 с.

- Данкевич Н.О. Наукові основи розвитку будівельної галузі України: Методи і моделі оцінки вартості і тривалості будівництва в умовах конкуренції , кол. монографія . за ред. І.А. Арутюнян.  Запоріжжя ЗДІА. 2017. С. 229-257.

- Данкевич Н.О. Науково-теоретична платформа активізації та розвитку будівництва України. Сучасні методи та методика оцінки організаційно-технологічних рішень на будівельне виробництво, кол. монографія / за ред. І.А. Арутюнян.  Запоріжжя ЗНУ, 2020. С. 172-189.

- Данкевич Н.О., Підвищення ефективності організаційних рішень у складі проекту організації будівництва. Мости і тунелі: Теорія, дослідження, практика. Днепр. 2019 № 16, С.38-43.

- Данкевич Н.О., Радкевич А.В., Арутюнян І.А., Сайков Д.В. Детермінація концептуальних підходів щодо облігаторності впровадження оптимальних моделей будівельного виробництва для вітчизняних підрядних підприємств // Мости і тунелі: Теорія, дослідження, практика. Днепр, 2017 № 12, С.78-86

- Данкевич Н.О., Арутюнян І.А., Терех М.Д. Управління регіональними підходами планування організаційно-технічним розвитком будівельного виробництва // Науковий вісник будівництва. ХДТУБА. Харків, 2009. Вип. 54. С. 17–23.

- Данкевич Н.О. Теоретичні аспекти системи управління будівельною організацією в умовах нестійкого ринку. Public communication in science philosophical, cultural, political, economic and it context. Хьюстон, 2020. C. 109-112.

- Данкевич Н.А., Павлов Ф.И. Методологические принципы и методы оценки эффективности деятельности строительной организации. XIII Науково-технічна конференція студентів, магістрів, аспірантів і викладачів. Запоріжжя: ЗДІА, 2008. частина ІІ Сучасні проблеми будівництва. С. 12-17.

- Дикман Л.Г. Организация строительного производства Москва: 2006. 682 с.

- Доненко В.І. Теоретичні основи оновлення існуючих еволюційних методів вирішення організаційно-технологічних питань у діяльності будівельних організацій Управління розвитком складних систем. 2011. Вип. 3. С. 18-24.

- Завадскас, Э. К. Системотехническая оценка технологических решений строительного производства Ленинград, 1991. 256 с.

- Завадскас Э.К. Многоцелевая селектоновация технологических решений строительного производства (Теоретические основы). Вильнюс, 1989. 107 с.

- Завадскас Э.К., Пелдшус Ф. Применение теории игр при подготовке строительного производства. Вильнюс, 1986.  46 с.

- Иванов С.В. Управление предприятием, ориентированное на конечный результат и ликвидность. 2010. 388 с.

- Кірнос В.М. Науково-методологічні основи організаційно-технологічного регулювання тривалості та вартості реконструкції промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття  наук. ступеня д-ра техн. наук: 05.23.08.Ха рків: 1994. 42с.

- Кирнос В. М,. Залунин В. Ф,. Дадиверина Л. Н. Организация строительства: учеб. пособие. Днепропетровск.: Пороги, 2005. 309 c.

- Кофман А., Дебазей Г., Сетевые методы планирования и их применение. Москва, Прогресс, 1968. 180 с.

- Литвиненко О.В. Оцінка ризику та забезпечення організаційно-технологічної надійності реалізації будівельних проектів. Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин. 2015. Вип. 33. С. 184-190 [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpebfrv_2015_33_21

- Мартиш О. Методи підвищення організаційно-технологічної надійності розробки і реалізації календарних планів у будівництві.  Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2015.  № 16.  С. 109 - 115 [Електронний ресурс] . Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vldau_2015_16_20

- Млодецький В.Р. Організаційно-технологічна та управлінська надійність функціональної системи будівельної організації: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня  д-ра. техн. наук: 05.23.08 / Придніпр.держ. акад. буд-ва та архітектури. Дніпропетровськ, 2005. 39 с

- Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах: пер. с англ./ под ред. Е.К. Масловского. Москва: Мир. 1981. 323 с.

- Мамотенко Д.Ю. Повышение эффективности использования инвестиций предприятия на основе методов управления проектами: дис... канд. экон. наук: 08.06.01 / Запорожская гос. инженерная академия.  Запорожье, 2003.  175 с.

- Математические методы планирования и управления строительством / В.П. Хибухин, В.И. Баранецкий и др. Ленинград: Стройиздат, 2002. 139с.

- Михалевич В.С., Кукса A.M. Методы последовательной оптимизации в дискретных сетевых задачах оптимального распределения ресурсов. Москва: Наука, 1983. 207 с.

- Мазур И.И., Шапиро В. Д. Управление проектами: учебное пособие для вузов. Москва: ОМЕГА-Л, 2012. 959 с.

- Организация, экономика и управление строительством / Цай Т.Н., Лаврецкий Л.Н. и др.. Москва: Стройиздат, 1984. 368с.

- Організація будівництва / Ушацький С.А, Шейко Ю.П, Тригер Г.М. та ін. Київ. Кондор, 2007. 521с.

- Організація будівельного виробництва: навчальний посібник / А.М. Дорош. Київ: Аграрна освіта, 2011. 255 с.

- Организационно-технологическая и экономическая надежность встроительстве / В.Р. Млодецкий, Р.Б. Тян, В.В. Попова, А.А. Мартыш. Днепропетровск: Наука и образование. 2013. 193 с

- Павлов И.Д. Модели управления проектами: Учеб. пособие. Запорожье: ЗГИА. 1999. 316 с.

- Павлов И.Д. Оптимальні моделі організації будівельного виробництва. Київ: ІСДО. 1993. 220 с.

- Павлов И.Д., Радкевич А.В. Модели управления проектами: учеб. пособие. Запорожье: ГУ  ЗИГМУ. 2004. 320 с.

- Павлов И.Д., Брехаря Г.П., Радкевич А.В. Модели принятия управленческих решений: монография: Запорожье: ЗНУ, 2012. 322 с.

- Полисюк Г.Б. Экономико–математические методы в планировании строительства: учеб. для техн. Изд. 2–е, перераб. и доп. Москва: Стройиздат. 1986. 272 с.

- Радкевич А.В., Павлов І.Д. Багатоцільові моделі організації капітального відновлення об’єктів: монографія. Дніпропетровськ, 2003. 225 с.

- Риммер М.И., Касатов А.Д., Матиенко А.А. Экономическая оценка инвестиций. СПб.: Питер. 2007. 480 с

- Розробка та аналіз планів реалізації будівельних проектів методами моделювання послідовності виконання БМР. / Кірнос В.М. та ін.. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. 256 с.

- Рогожин П.С., Гойко А. Ф Економіка будівельних організацій. Київ: Вид. дім "Скарби", 2007. 448 с.